EVALUACIÓN ambiental rápida PARA REHABILITACIÓN de los tramos:

Chamaya-Jaen-San Ignacio-La Balsa (rio Canchis)

Ingenio -Chachapoyas y Tarapoto -Juanjui

DE LA MARGINAL DE LA SELVA - PERÚ

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento es  el  Informe Final de la Evaluación Ambiental rápida de las carreteras  Chamaya - Jaen - San Ignacio - La Balsa (rio Canchis), Ingenio -  Chachapoyas y Tarapoto - Juanjui, y se hace una descripción somera de la carretera Tarapoto - Yurimaguas, ver Mapa No.1 de Localización del proyecto.

El informe incluye generalidades sobre el sistema vial del Perú, luego la descripción de las vias actuales y las fichas técnicas de diseño para cada tramo de vía, continua una caracterización regional y por tramos, y a partir de esta,  la evaluación de los problemas ambientales. Finalmente se dan las recomendaciones de manejo ambiental.

La información se basa en los documentos sobre el proyecto, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Factibilidad Económica y Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Regional, preparados por Sotecni S. p. A. y Visa Consultores S. A.;  la información general de Perú obtenida del Atlas del Instituto Geográfico Nacional, de la herramienta de Análisis Regional para el desarrollo sostenible Condor,  información obtenida de páginas web de Internet y observaciones de campo realizadas por este consultor.

Programa de rehabilitacieón

de Transporte

El programa de Rehabilitación del Transporte, PRT (http://www.prt.gob.pe/1.0%20EL%20PRT/general10.htm) es un equipo del sector público, adscrito al Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, con autonomía técnica, administrativa y financiera .

Tiene por finalidad restaurar la infraestructura de transporte del país, que comprenden ferrocarriles, aeropuertos y la red básica nacional de carreteras, optimizar su administración mantenimiento y manejo, cooperar en la planificación y organización del subsector Transportes, promover reformas institucionales respecto a la administración de las carreteras y ferrocarriles, establecer las bases para mejorar la administración de las carreteras propciando la participación del sector privado, orientada al desarrollo de la infraestructura vial en beneficio de los sectores de menores ingresos.

El Programa Rehabilitación de Transportes – PRT es parte integrante del Proyecto Especial Rehabilitación Infraestructura de Transportes, PERT.

El Programa Rehabilitación de Transportes ejecuta la Rehabilitación, Mantenimiento y Mejoramiento en la Red Nacional de Carreteras. Rehabilitación y renovación de tramos críticos de la Red Ferroviaria, así como la reparación del equipo rodante. Rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.  Implementación de Estaciones de Pesaje Dinámico (Control de Pesos) para el control de la sobrecarga de los camiones que deterioran los pavimentos de las carreteras. Rehabilitación y Sustitución de Puentes.  Estudios y Obras de Estabilización de Taludes y deslizamientos en zonas altamente inestables. Estudios ambientales para construir y mejorar carreteras. Estudios de Seguridad Vial.

Para ejecutar los Proyectos antes mencionados el PRT cuenta con el financiamiento de entidades de crédito internacional, tales como Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco Mundial – BIRF, Corporación Andina de Fomento – CAF, Banco Europeo de Inversiones – BEI, Kreditanstalt Fur Wiederaufbau – KfW .

Sistema vial del Perú

El sistema vial del país, desagregado por departamentos, se presenta a continuación en sus tres componentes: Red Nacional, Red  Departamental y Caminos Rurales, en km de longitud en cada uno.

(Tabla 1)

Los tramos en estudio pertenecen al Segundo Préstamo del Banco Mundial por US$ 232 millones, financiará el programa de rehabilitación de las siguientes carreteras: Tarapoto- Juanjui 134 km, Chamaya – Jaen –San Ignacio 75 km e Ingenio Chachapoyas 53 km

Se está dando inicio a los procesos de contratación para ejecutar los estudios de factibilidad económica, ambientales y definitivos de las carreteras comprendidas en estos programas, obras que serán licitadas en 1999.

El inicio de la ejecución de los proyectos se daran así:

Carretera Tarapoto - Juanjui (134 km.) : A iniciarse en Enero 2001 - Financiamiento Segundo Préstamo BIRF

Carretera Ingenio-Chachapoyas (53 km.) : A iniciarse en Mayo 2000 - Financiamiento Segundo Préstamo BIRF

Carretera Tarapoto-Yurimaguas (131,0 km.) : Estudio Definitivo a iniciarse en Diciembre 1999 – Financiamiento CAF

Permitiendo estas obras mejorará la comunicación entre la capital y las principales ciudades de la zona Nororiental del país, impulsándose principalmente el desarrollo económico de la población de las ciudades aledañas.

El sistema vial del país, desagregado por departamentos, se presenta en la tabla 1 en sus tres componentes: Red Nacional, Red Departamental y Caminos Rurales, en km de longitud en cada uno.

En el Perú de los 73384 km de vías, el 58% son caminos vecianales y solo el 22.5% pertenecen a la Red Nacional. La red vial de los departamentos que atravieza el proyecto, es decir, Amazonas, Cajamarca San Martín y Huanuco posee 11546 km donde 6608 km corresponde a caminos vecinalesy 3190 a red nacional.

El mapa 1 presenta la red vial Nacional y su relación con tramos que componen el objeto del presente informe

2. EL PROYECTO

El proyecto de rehabilitación de cuatro tramos de vía pertenecientes a la ruta nacional #, Marginal de la Selva inscritos dentro de un área de más de 85.000 km2 en los departamentos de Amazonas, San Martín, Cajamarca y Loreto son:

• vía I Chamaya-La Balsa, 171 km

• vía II Pedro Ruiz-Chachapoyas, 52 km

• vía III Tarapoto-Juanjuy, 133 km

• vía IV Tarapoto-Yurimaguas, 123 km

2.1 DISEÑO VIAL

2.1.1 Estado de las vias:

Las tablas 2A, 2B, 2C, y 2D, presentan las características generales (ancho de plataforma y superficie de rodadura), el estado actual de los distintos tramos que componen el proyecto y presentan el tráfico IMD. El perfil de los tramos se muestra de manera esquemática.

2.1.2. Características técnicas del diseño

La tabla 3 describe las características técnicas del diseño de los distintos tramos

2.2 ACTIVIDADES

1. Instalación de campamentos

2. Instalación de planta de asfalto y chancadora

3. Explotación de canteras

4. Usos de espacios para botaderos

5. Cortes en roca

6. Transporte de materiales

7. Ampliación de plataforma

8. Elevación de rasante

9. Imprimación de carpeta asfáltica

10. Construcción y mejoramiento de obras de arte

2.3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN

Los impactos previstos por cada una de las actividades puede verse en la tablas 4 a  6.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se enmarca en la región de ladera subandina, con altitudes que varían desde 150 a 3000 msnm en las partes mas bajas del rio Huallaga La regíón se encuentra altamente antropizada, especialmente en los valles de los rios Chamaya, Chinchipe, Utcubamba y Huallaga. El marco político en el que se localizan los tramos de carretera Chamaya – rio Canchis, Ingenio – Chachapoyas, Tarapoto – Juanjuí y Tarapoto – Yurimaguas corresponden a los departamentos de Cajamarca, específicamente provincias de Jaen y San Ignacio, sector noreste, correspondiente a la selva alta del Perú; al Departamento de Amazonas, específicamente las provincias de Chachapoyas, Luya, Rodriguez Mendoza y parcialmente Bongara, sector central y norte del país en las estribaciones de la Cordillera Occidental; al Departamento de San Martín, específicamente a las provincias de San Martín, Huallaga Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres y al Departamento de Loreto, específicamente a la provincia de Alto Amazonas, en el sector septentrional de la región de selva. El área de influencia directa tiene una extensión de 515,812 ha. La carretera sirve de conexión por el noreste con el distrito de Olmos perteneciente al Departamento de Lambayeque y que se conecta con la Panamericana; y al sur oeste con el distrito de Tingo María perteneciente al Departamento de Huanuco.  Los distritos mas importantes que conectan estos tramos son:  Namballe, San Ignacio, Bellavista, Jaen, Corral Quemado, Rioja, Chachapoyas, Tarapoto, Yurimaguas, que además es puerto fluvial sobre el rio Huallaga y tiene conexión fluvial con las ciudades de Lagunas, Nauta e Iquitos, Juanjuí, Tingo María, que tiene conexión con puerto Pucallpa. Todos estos distritos son de importancia comercial para la región y para el Perú.

4. CARACTERIZACIÓN REGIONAL 
EN LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1 MEDIO FÍSICO

4.1.1. Climatología y meteorología

Estaciones meteorológicas

Para la regíon en estudio existen estaciones meteorológicas en San Ignacio, Chirinos, Jaen, Chachapoyas, Leymebamba, Tarapoto, Soposoa, Juanjuí, y Yurimaguas

Las altitudes  (msnm) de las principales poblaciones por donde atraviesa el proyecto se presentan en la tabla 7 (Atlas del Perú, 1989)

Temperatura

En la región ubicado en las provincias de Jaen y San Ignacio encontramos temperaturas medias  anuales variando entre 20 y 29ºC por todo el corredor de la vía y en las altitudes mayores podemos econtrar temperaturas medias anuales menores de 9ºC (corredor entre San Ignacio y rio Canchis). Hacia el departamento del Amazonas se atravieza una región calida  (20 – 24ºC), que cambia luego hacia Chachapoyas a una región fría, donde las temperaturas medias anuales varían entre 15 a 19ºC en el valle del rio Utcubamba y 10 –14ºC, hacia las partes altas de la laderas de los tributarios. Hacia el departamento de San Martín predomina los climas calidos superiores a 25ºC, superando los 30ºC en la región de Loreto. (Ver mapa:  Temperatura media anuales, Atlas del Perú, 1989)

Precipitación

En la región la precipitación incrementa hacia el Noreste, es decir en la zona de Jaen y San Ignacio las precipitaciones medias mensuales mínimas se dan entre mayo a agosto, varian entre 23 mm a 100 mm, hacia Chachapoyas las precipitaciones mensuales mínimas estan entre abril y septiembre, variando entre 20 y 85 mm y hacia leymebamba varian en la misma epoca entre 45 y 122 mm.Tarapoto y Juanjui las precipitaciones en las épocas de estiaje se incrementa, los periodos son entre junio y septiembre, variando entre 55 a 85 mm en Tarapoto y entre 70 y 100 en Juanjui, hacia Yurimaguas la precipitaciones en estiaje son las máximas con respecto a los demás tramos variando desde 95 a 110 mm en los meses mas secos (junio y julio) (pg 120, Atlas del Perú, 1989)

En el sector del departamento de Cajamarca, las precipitaciones anuales varían desde 250 mm en las zonas más bajas hasta 1800 mm en las partes mas altas que bordean el valle del rio Chinchipe; hacia el departamento de amazonas, las precipitaciones varían desde 700 mm  en las partes mas bajas (1200 msnm,) hasta 900m en las partes más altas de las cumbres (3000 msnm)que rodean el valle Utcubamba y sus tributarios.

En la región correspondiente al departamento de San Martín, las precipitaciones anuales varían desde 900 mm en las partes mas bajas del rio huallaga (150 msnm) hasta 3500 mm anuales en las partes más altas de las laderas que rodean los valles del rio Huallaga. y Mayo (1000 msnm).

Anualmente las variaciones de precipitación en el área de influencia son:

En el tramo Chamaya – rio Canchis la precipitación varía desde 250 mm en las zonas mas bajas hasta 1800 mm en la parte mas alta del rio Chinchipe. En el tramo Ingenio – Chachapoyas la precipitación varía desde 700 mm en las partes mas bajas de las cuencas hasta 900 mm en las partes mas altas  de las cumbres que rodean los tributarios del rio Utcubamba (3000 msnm). Para el tramo Tarapoto – Juanjui la precipitación varía desde 900 mm en las partes mas bajas del rio Huallaga a 3500 mm en las partes mas altas que rodean los valles del rio Mayo y Huallaga. En el tramo Tarapoto – Yurimaguas varía a lo largo del tramo desde 1200 mm en las partes mas bajas del rio Mayo hasta 3500 mm en las partes mas altas del Cerro las Escalera.

4.1.2. Hidrología, hidrografía y Calidad del Agua

Las cuencas que atraviesa el proyecto son parte sur del rio Chamaya hasta su confluencia con el rio Marañon, el rio Tabaconas hasta su confluencia con el rio Chinchipe, este a su vez corre paralelo a la carrtera  Chamaya – rio Canchis. El tramo Ingenio – Chachapoyas se encuentra en la parte media del rio Utcubamba y su trazado es casi paralelo a este rio, por la margen derecha en su mayor parte. El tramo Tarapoto- -Juanjui esta en la cuenca central y margen izquierda del rio Huallaga, incluyendo las cuencas del rio Mayo, Sisa Y Soposoa. El Tramo Tarapoto – Yurimaguas corresponde a la parte alta de la cuenca del rio Caynarachi y a la parte alta y media de la cuenca del rio Shanusi, ambos rios afluentes del rio Huallaga; el trazado de la vía es transversal a las cuencas (Ver Mapa general,  toponimia ).

Descripción de la cuenca del rio Marañon

La región del río superior o alto discurre en sentido dirección sur  norte hasta la desembocadura del rio chamaya, aquí el lecho del Marañon posee numerosas rupturas de pendiente que originan corrientes de gran violencia, además sirve de limites a los departamentos de Ancash con Huanuco y La Libertad, Cajamarca con La Libertad y Amazonas. Despues de la desembocadura del rio Chamaya el rio discurre en dirección suroeste-noreste penetrando en la selva alta, atraviesa la denominada "Región de Pongos" destacandose el pongo de Rentema, el pongo de Mayasita, el pongo de Huaracayo y el pongo de Manseriche, el mas importante, aguas debajo de la desembocadura del rio Santiago; al salir de Manseriche penetra a la selva baja iniciando su curso bajo  o inferior, donde discurre por un lecho ,meándrico con dirección general oeste a este hasta la confluencia con el rio Ucayalí. Los afluentes mas importantes y que atraviezan la región son: el rio Chamaya y el rio Chinchipe (pg 302, 303 Atlas del Perú, 1989).

Cuenca del rio Huallaga

Es el afluente más importante del rio Marañon, su recorrido atraviesa los departamentos de Pasco, Huanuco, San Martín y Loreto. Su dirección general es de sur a norte hasta la ciudad de Juanjui, a partir de esta poblacion sigue un rumbo suroeste a noreste hasta la ciudad de Navarro donde cambia su rumbo sureste a noroeste hasta un gran meandro que que describe aguas debajo de la ciudad de Yurimaguas. Al concluir el meandro cambia su dirección suroeste - noreste hasta la confluencia con el rio Marañón.

En la regíon el río se encuentra en la parte media iniciandose esta desde Tingo María, donde su valle es mas amplio, ofreciendo mejores condiciones para el establecimiento del hombre. En su curso medio el Huallaga disminuye los declives y rupturas de pendiente formando corrientes que alternan con diversos remansos denominandose "pozos". Aguas debajo de Tocache Nuevo el rio Huallaga atraviesa un importante relieve, formando un cañón con vertientes muy inclinadas y cubiertas de vegetación, conocido con el nombre de "Cajón de Sión" que concluye en una fuerte ruptura de pendiente conocida como Cayumba. Después de Sion y Cayumba, el río corre por un lecho de menor pendiente y su valle se ensancha hasta alcanzar su máximo en la desembocadura de los rios Biabo y Sisa. Al norte de Chasuta y antes de Huimbayoc, atraviesa los ultimos contrafuertes andinos formando el Pongo de Aguirre, al salir de allí penetra en la selva baja y se inicia el curso bajo o inferior. Los afluentes mas importantes del rio Huallaga y que se encuentran dentro de la región de estudio son: Huayabamba, Saposoa, Sisa, Mayo, Paranapura, Ponaza y Biabo. (pg 304,305 Atlas del Perú, 1989).

4.1.3. Suelo

Capacidad de uso de las tierras (Tabla 8)

4.1.4 Geología, Geomorfología, Geotécnia y Sismicidad

Geomorfología

El proyecto se desarrolla en su mayoría sobre la Faja Subandina, se describe como una región montañosa de vegetación boscosa que se tiende longitudinalmente al pie de la cordillera oriental, la altitud de esta faja varía entre 2500 - 3000 msnm en sus porciones occidentales hasta 150 msnm en límite con la llanura de Loreto. Las poblaciones que se encuentran cerca de las riveras del rio Huallaga como son los tramos Tarapoto – Juanjui y Yurimaguas, se encuentran por debajo de 500 msnm.

Geologicamente se compone de sedimentos mesozoicos y cenozoicos fallados en dirección  NW - SE hasta N - S. por lo general los alineamientos montañosos coinciden con los anticlinales y las hondonadas y depresiones con los sinclinales. Los valles y quebradas tienen laderas empinadas muy susceptibles a los deslizamientos y remociones en masa. Solo el tramo Chamaya - rio Canchis se encuentra entre la cordillera occidental y oriental, paralelo al eje de la cordillera occidental. Vease mapa Zonas morfo estructurales (pg 123 Atlas del Perú, 1989) .

Sismicidad

El proyecto recorre una zona de actividad sismica actual con sismos de una profundidad mayor a 60 km, hacia Juanjui y Chachapoyas pertenece a una zona activa del presente siglo, asociado a un conjunto de fallas superficiales y originados a profundidades menores de 20 km (ver Mapa, Atlas pg). Los sismos que se han presentado en el área  fueron en 1928, 1968 y 1972 y afectaron poblaciones recorridas por el proyecto (Jaen, Cajamarca, Moyobamba, Juanjui, Soposoa) con magnitudes entre 6.0 y 7.0 en la escala de Ricther Vease Mapa  Regionalización Sismotectónica (pg 116, Atlas del Perú).

Para toda la carretera un sismo relevante se traduce en deslizamientos, derrumbes, huaycos de suelos y rocas, pudiendose llegar a la interrupcion del tráfico; en caso del pavimento, un sismo de elevada magnitud puede ocasionar  agrietamiento y fisuración de la capa de rodadura y de las obras de arte.

Geología Económica

Petróleo: el área que recorre el proyecto desde Moyobamba hasta practicamente Tingo María (cuenca del Huallaga)  Departamento de San Martín y Huanuco se encuentra dentro del área de operación de Petroleos del Perú (PETRO-PERU). Para 1995 las reservas estimadas son de 32 millones de m3 (200 millones de barriles) y actualmente se realizan exploraciones ver Mapa Areas Petroleras (pg 153 Atlas del Perú, 1989) y Evaluación Imapcto Ambiental Regional  (Visa Sotecni Spa, 1998).

Actividad aurífera: en la zona se desarrolla la actividad aurífera especificamente en la zona de San Ignacio –Namballe, siendo relevante su importancia económica potencial favorecida por uso de técnicas de prospección modernas, principales metalotectos aflorantes: complejos metamórficos precambrianos del Marañon y del Olmos con mineralización de oro.

Hacia Chachapoyas existen algunos prospectos de oro y plomo como los de Carolina, Santa Rita, Maribel, Florcita y Aurex pertenecientes a las formaciones Chambará, Concorsinga y Grupo Gyllarquizga, que indican la presencia de minerales metálicos en concentraciones favorables de explotación,  (Geologia Econmica, Evaluación de Impacto Ambiental Regional Visa Sotecni Spa, 1998); en el rio Huallaga existen depositos aluviales, su explotación es artesanal. El carbón en cambio siendo una fuente energética importante se está presentando su explotación de forma artesanal (Tingorbamba, Sonche, La Florida, margen izquierda del rio Utcubamba cerca de Churuja

Minerales no metálicos: en toda la zona también se encuentran depositos aluviales no metalicos gravas y arenas de interés comercial sobre los rios Chinchipe, Utcubamba y Huallaga y en la formación Juanjui cerca de la ciudad del mismo nombre,  (Geología Económica, Evaluación de Impacto Ambiental Regional Visa Sotecni Spa, 1998).

En el departamento de Amazonas , hacia Chachapoyas se encuentra calizas; la gran extension de rocas sedimentarias hace que sea uno de los mayores recursos no metálicos con caracteristicas especiales para la fabricación de cemento o cal

En el departamento de San Martín se encuentra como material no metálico la sal de roca, que actualmente, se explota en la ribera derecha del rio Huallaga (km 35 a km 40)

La región que recorre desde Tarapoto hacia Yurimaguas es favorecida la extracción de minerales no metálicos, como son los grandes depositos de canteras de areniscas cuarzosas para la industria del vidrio, cerámica (formación cushabatay y vivian), calizas para cemento hidráulico (formación chonta y pozzo), canteras de arcillas y limoarcillitas para ladrillos (formación ipururo), posible yacimiento de hidrocarburos  (Geología Económica, Evaluación de Impacto Ambiental Regional Visa Sotecni Spa, 1998).

4.2 MEDIO BIÓTICO

Para el desarrollo de los aspectos bióticos se ha de tener en cuenta un marco de referencia que integren los diferentes componentes en que se dividen normalmente dichos aspectos (flora, fauna). Para tal, se tendrá en cuenta el concepto de nivel de organización utilizado por Salwasser (1990, citado por Ortíz-Quijano, 1992) cuyo esquema propone como marco de referencia cuatro niveles básicos simultáneos: genético (poblaciones), especies, comunidades (ecosistemas), paisaje (región). Estos cuatro niveles son el punto de partida que permite el enfoque conceptual sobre el cual deben basarse las estrategias de conservación. Dichas estrategias deben ser agrupadas, jerarquizadas, sistematizadas y analizadas correlativamente según el tipo o tipos de presión humana que se este ejerciendo sobre dichos niveles de organización.

Puesto que no se dispone de documentación de la flora y la fauna basada en trabajo de campo específico para este estudio, se procederá a una caracterización de la misma con base en la información secundaria disponible sobre las diferentes regiones naturales afectadas por la vía, el estado de las áreas y la conectividad de los paisajes.

4.2.1 Regiones Naturales del Perú

El Perú está ubicado en la región tropical del globo, pero debido a los vientos alisios, a la surgencia de las aguas profundas del oceano, a las corrientes marinas, a la cordillera de los Andes, a la Hilea Amazónicas, a la altitud y a la latitud, a dado origen a ocho regiones naturales; a cada una le correponde un clima, relieve, suelo, subsuelo, aguas, flora, fauna, grupo humano, latitud y altitudes específicas. Las regiones  por las que atravieza el proyecto son solo cuatro , que son:  Rupa rupa o Selva alta, Omagua o Selva Baja, Yunga fluvial y Quechua. Algunas de las características de cada una de estas regiones se describen en la Tabla 9.

Las ecorregiones son otra descripción que entrelazan factores climáticos, edáficos, hidrológicos, floristicos y faunisticos; su importancia radica en la planificación del eco-desarrollo por regiones de los factores ecológicos limitantes para el desarrollo, en el conocimiento de las especies nativas de importancia económica y en promoción, en la toma de decisiones para prevenir la destrucción de paisajes naturales y el exterminio de flora y fauna endémicas: Además estas pueden tener relación directa con las regiones naturales y que tiene una descripción mas especifica, delimitadas con la altitud y la ubicación geográfica de la zona (costa, Cordillera, faja subandina o llanura amazónica).

Existe en el momento una herramienta de análisis regional para el desarrollo sostenible de la región del Neotrópico y especificamente analiza los proyectos de infraestructura vial que integran los paises andinos (Colombia, Ecuador, Peru, Venezuela y Bolivia), este programa se llama El Condor y fue desarrollado por CAF (Corporación Andina de Fomento) y el CI (Conservación Internacional).

La sensibilidad de las zonas para este proyecto a nivel biológico se realiza por ecorregiones y que pueden darnos una buena proyección actual de nuestra región en estudio en cuanto a la importancia biológica, se utilizó los aspectos de riqueza de especies (RS), riqueza de generos y familias (RG), riqueza de habitat (RH), fragilidad intrinseca (FI), presencia o potencial de especies nativos de importancia económica (PS) y otras características especiales Se adicionó a esto el grado de amenaza, relacionado con otros aspectos como son el desarrollo de infraestructura vial, manejo de agricultura migratoria, manejo mal planeado de los recursos. Vease los mapas : Importancia biológica por ecorregiones, Grado de amenaza biológica, Fragilidad intrínseca, Riqueza de habitats . Riqueza de géneros y especies, Endemismo (Condor, 1996)

En la tabla 10 se presenta la superposición de factores biológicos.

Como resultado de los factores superpuestos para la evaluación de la importancia biológica, la región posee la misma importancia a nivel de riqueza de especies, de géneros y familias de especies, de hábitats, con una fragílidad intrínseca alta; el endemismo a nivel de especies es muy alta o indescriptible para las zonas de selva baja específicamente, la diferencia se refleja ahora es en el grado de amenaza, las ecorregiónes ubicadas en los departamentos de Cajamarca y Amazonas, donde se ubican los tramos de Chamaya – río Canchis e Ingenio Chachapoyas es crítica, es decir, está muy afectado por las acciones antrópicas, y por lo tanto al medio le dificulta depurar los impactos generados mediatos o inducidos, mientras que hacia San Martín las ecorregiónes de bosque tropical se encuentra en un estado vulnerable, es decir que cualquier acción puede ser depurado aun por el medio, aún asi, el proyecto en su operación puede inducir efectos que puedan ampliar el limite de la región crítica.

Con respecto a las regiones Naturales  (Tabla  11) y las ecorregiones, los 5 tramos del proyecto pasan por 4 regiones naturales, enmarcadas a su vez en 3 eco-regiones, cubriendo áreas con altitudes entre los 80 y 3.500 msnm.

Una descripción general de las regiones naturales se muestra en la  Tabla 11. Vease Mapa Regiones Naturales (pg 109, Atlas del Perú, 1989)

4.2.2 Unidades de Conservación

En la región del proyecto se ubican ocho unidades para conservación, correspondientes a áreas protegidas con categorías de manejo: parque nacional, santuario y bosques de protección.

En la tabla 12 se detallan las áreas de conservación.

La Cordillera Escalera: su relieve es abrupto con pendientes muy fuertes. La vegetación se encuentra en buen estado manteniendo su caracter boscoso y pluriestratificado con algunas pequeñas manchas de cético (Cecropia sp). Esta vegetación ha colonizado los taludes de la construcción de la carretera genero, aparentemente ya estables. la presencia humana es más bien limitada, con pequeños establecimientos a lado de la carretera, (Unidades Ambientales Presentes en el área, Estudio de factibilidad Económica y de Impacto Ambiental, Tramo Tarapoto - Yurimaguas, Visa Sotecni Spa, 1999)

4.2.3. Caracterización flora y fauna

Según Sagástegui et al (1999), el crecimiento de la población, el avance de la frontera agropecuaria y el uso desmedido de los recursos naturales vegetales para la alimentación, producción de energía, preservación de la salud, etc, son una constante presión destructiva de la biota de las diferentes regiones naturales del Perú.

Brako & Zaruchi (Brako & Zaruchi, 1993; citado por Sagástegui et al, 1999) afirman que la diversidad florística en este país estaría representada por cerca dde 17144 especies (cerca de 8000 de ellas endémicas) entre gimnospermas y angiospermas, distribuidas en 2458 géneros y 224 familias. En la región de la deflección (departamentos de Piura, Cajamarca y amazonas), se han registrado aproximadamente 715 especies endémicas (20% del total registrado para el país en un 8% de la superficie), de las cuales 11 géneros con 17 especies son registrados para el norte del Perú y de los cuales 9 géneros y 15 especies son registradas para los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín, cuyas regiones naturales (Omagua, Rupa-Rupa, yunga y Quechua) hacen parte del área de influencia del  proyecto vial (tabla 13).

Los listados de flora y fauna (tablas 14 y 15) y sus respectivas caracterizacione  no es en ningún modo exhaustiva, por lo que es posible que las especies que ameritan acciones de conservación puede ser mucho más amplia. sin embargo se considera que la información es suficiente para indicar que tipos de acciones de conservación es necesaria para cada región natural influenciadas por el proyecto.

4.2.3.1 Estatus de conservación de las especies florísticas y faunísticas

Para ambos grupos flora y fauna se verificó su estatus de conservación según los listados de Uicn, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (Cites), uso y status de conservación según las resoluciones oficiales.

El objetivo de CITES [Convention on International Trade in Endangered Species] es asegurar que el comercio internacional de plantas y animales silvestres, de sus partes y productos no sea perjudicial para la supervivencia de las especies (Cites, 1999).

La Convención se firmó en Washington D. C. el 3 de marzo de 1973 y entró en vigencia el 1 de julio de 1975. Hasta el momento, 120 estados son miembros de la Convención (incluido Perú) se reunen cada dos años con el fin de discutir y decidir las medidas para mejorar la aplicación de los objetivos y la composición de los Apéndices. Las Organizaciones No Gubernamentales pueden participar. Los objetivos y composición de los apéndices son presentados en la tabla categorías cites.

Por su parte la UICN asume la misión de influenciar, alentar y asistir a las sociedades del mundo, cuyo objetivo es conservar la integridad y diversidad de la naturaleza de cualquier uso, de tal forma que los recursos naturales sean equitativos y ecológicamente sustentables. Las categorías definidas por UICN para la fauna silvestre se presentan en la tabla categorías UICN (tabla 17).

Los grupos florísticos caracterizados son los citados por Abis (1999), Uicn (1999) y Visa consultores S.A. & Sotecni S.p.A. asociados (sin fecha), Pulgar Vidal (1996), ampliando la lista con la bibliografía disponible.

Los grupos faunísticos se definieron por su afinidad biogeográfica y taxonómica los cuales se relacionan necesariamente se entre sí; se parte de la definición de los grupos taxonómicos presentes en la zona de influencia de los tramos, los cuales son retomados de los informes de Visa consultores S.A. & Sotecni S.p.A.

Flora

Compendiando a los diferentes autores, en la tabla 14  se registran un total de 155 especies florísticas, de las cuales el 83% se reportan en la región Omagua, 59% en Rupa-rupa, 15% en Yunga fluvial y 0,3% en Quechua.

En la región natural Omagua se registran 15 especies consideradas por Uicn a nivel mundial como en peligro de extinción (11,6% de las registradas para la región), 15 vulnerables (11,6%), 18 raras (14%) y 2 (1,55%) en situación determinada. A nivel de Perú se registran 19 especies en peligro de extinción (14,7%), 7 vulnerables (5,43%), 12 raras (9,3%) y 27 (20%) en situación indeterminada. Dos de las especies figuran en el apéndice II del cites y una de las especies figura en el apéndice III.

En la región Rupa-Rupa se registran 10 especies consideradas por Uicn como en peligro de extinción extinción (11% de las registradas para la región), 10 vulnerables (11%), 11 raras (12,1%) y 2 en situación indeterminada (2,2). A nivel de Perú se registran 9 especies en peligro de extinción (9,89%), 4 vulnerables (4,4%), 10 vulnerables (11%), y 14 (15,4%) en situación indeterminada. Una de las especies figura en el apéndice II del Cites y una en el apéndice III.

En la región Yunga fluvial hay una especie considerada en peligro de extinción a nivel mundial (4,17% de las registradas para la región), 1 vulnerable (4,17%) y una en situación rara (4,17%). A nivel de Perú, la especie en peligro de extinción y en situación rara a nivel mundial son consideradas en situación indeterminada, el estatus de la vulnerable es el mismo en Perú.

La única especie registrada en la región Quechua en estos inventarios, figura como vulnerable, tanto a nivel mundial como en Perú la cual también figura en el apéndice I del cites.

Se recomienda para las especies de aprovechamiento maderero y que figuran en alguna categoría del Uicn o Cites (ver tabla flora), acciones directas de conservación de la especie (viverización a través de propágulos y semilleros, siembra en lugares estratégicos –arboretos, áreas reservadas-), adicional a un programa de conservación de remanentes de bosques y áreas reservadas.

Las especies cuyo fruto es aprovechable ameritan un plan de uso y manejo sostenible.

Fauna

Son listadas en este trabajo (tabla 15) un total de 92 especies faunísticas, de las cuales el 84% se reportan en la región Omagua, 82% en Rupa-rupa, 18% en Yunga fluvial y 17% en Quechua.

En la región natural Omagua se registran 14 especies consideradas por Uicn a nivel mundial como en peligro de extinción (18% de las registradas para la región) y 4 vulnerables (5%). A nivel de Perú se registran 7 especies en peligro de extinción (9%) y 7 vulnerables (9%); en las resoluciones oficiales en Perú figuran de este grupo 5 especies en peligro (6%), 13 vulnerables (17%), 2 raras (3%) y 7 indeterminadas (9%). En el apéndice I del cites figuran 13 especies (17%), en el II 10 (13%) y en el III 5 especies (6%).

En la región Rupa-Rupa se registran 11 especies consideradas por Uicn como en peligro de extinción extinción (15% de las registradas para la región), 4 vulnerables (5%), y 1 en situación rara (1%). Consideradas por Uicn en peligro de extinción en el Perú figuran 4 especies de las registradas para la región (5%),  7 vulnerables (9%) y  1 rara (1%), mientras que en las resoluciones oficiales de este país figuran 2 especies en peligro (3%), 11 vulnerables (15%), 3 raras (4%) y 6 indetermindas (8%). En el apéndice I del Cites figuran 10 especies (13%), en el II 9 especies (12%) y en el III 8 especies (11%).

En la región Yunga fluvial hay 2 especies consideradas en peligro de extinción a nivel mundial (12% de las registradas para la región), una vulnerable (6%) y una rara (6%). A nivel de Perú, en el Uicn se registra una especie vulnerable (6%) y una rara (6%). En las resoluciones oficiales figura una especie en peligro (6%), 3 vulnerables (18%), 2 raras (12%) y 3 en la categoría Indeterminada. En el apéndice I del Cites figuran 6 especies (35%), en la II figura una especie (6%) y en la III 2 especies (12%).

En la región Quechua hay 2 especies consideradas en peligro de extinción a nivel mundial (13% de las registradas para la región) y una vulnerable (6%). De las que figuran en este listado, según Uicn en el Perú hay una especie vulnerable (6%), mientras que en las resoluciones oficiales figuran 3 vulnerables (19%), 2 raras (13%) y 3 indeterminadas (19%). En el apéndice I figuran 6 especies (38%), en el II una especie (6%) y en el III figura una especie (6%).

En este listado figuran 3 especies endémicas, dos de ellas registradas para la región Omagua y una para Rupa-Rupa, regiones que cobijan la mayor parte del área de influencia del proyecto.

con respecto al uso, no se cuenta con información disponible de gran parte de la fauna aquí listada (53% de las especies). Un análisis global de las especies (sin discriminarlas por regiones naturales), indica que del 47% restante que figuran en algunos de los atributos de uso, muestra que el 20% de las especies cazadas para alimento figuran en el apéndice I del cites, el 28% en el apéndice II y el 12% en el III;  un 20% de las especies cazadas para comercio (pieles, mascotas...) figuran en el apéndice I, y una (8%) en el II; con respecto a las especies ornamentales (pieles, plumajes o mascotas pero sin ánimo de comercio nacional o internacional), el 25% figura en el apéndice I y el 75% restante en el II. De las especies con que no se cuenta información, el 10% figuran en el apéndice I, 2% en el II y 8% en el III, lo que indica que es muy posible que los datos aquí presentados sobre usos estén subestimados, ver Tabla 16.

Fragmentación de hábitats

El área de estudio constituye el ejemplo típico de fragmentación de hábitats. De acuerdo con Noss (1987), las áreas fragmentadas son remanentes de vegetación nativa rodeada de una matriz de tierras agrícolas  u otras formas de uso de la tierra, resultando de esto que el flujo de la radiación del momento (v.gr viento, luz), agua y nutrientes a través de la tierra  son alterados de manera significativa.

Interpretando a este mismo autor bajo la luz de la teoría de sistemas, esto implica la pérdida de uno o varios sistemas ecológicos,  ya sea en parte o en la totalidad de los niveles jerárquicos que contiene (caracterizados por tener una diversidad estructural, funcional y de composición, los cuales están contenidos en forma simultánea).

El proceso de fragmentación de hábitats en las regiones naturales (Omagua, Rupa-Rupa, Yunga fluvial y Quechua) influenciadas por los tramos estudiados y las vías a que pertenecen en general, es entonces  un factor de degradación o presión que afecta los diferentes niveles de organización biológica; las poblaciones de las especies que contiene (ver tabla flora y fauna) pueden verse amenazadas de extinción debido a factores aleatorios o sistemáticos,  si ésta ha sido fragmentada en unidades pequeñas de población, existiendo una relación directa entre el tamaño mínimo y su probabilidad de extinción.

Los patrones de distribución en hábitats insulares o en parches, permiten la estimación del tamaño mínimo de población y de sus requerimientos de hábitat. Estos patrones se pueden estudiar mediante la dilucidación de patrones biogeográficos de las especies inventariadas para cada región natural.

El tamaño de los hábitats que todavía subsisten, el efecto de borde en cada uno de ellos y la conectividad del paisaje (matriz del paisaje y corredores biológicos entre los hábitats), son factores involucrados dentro de la fragmentación de hábitats y sus consecuencias. De acuerdo con el mapa mapa riqueza de hábitats

Conectividad del paisaje

Simberloff y Cox (1987, citado por Noss, 1987) critican lo que ellos consideran una aceptación poco crítica de los corredores naturales en la planificación de estrategias de conservación, y usan el ejemplo de las islas como una analogía que ilustra las ventajas del aislamiento. De acuerdo con Noss (1987) estas analogías no son aplicables directamente a problemas en la planificación del uso de la tierra. La historia natural de animales con ámbitos extensos sugieren que el mantenimiento de una conexión entre áreas naturales es una estrategia prudente, más aún si se considera que es poco práctico el movimiento entre áreas desconectadas de comunidades enteras de especies vulnerables a la fragmentación.

El establecimiento de corredores naturales trae consigo ventajas y desventajas potenciales. Las últimas se pueden evitar o mitigar ampliando el corredor o estableciendo reglamentos de zonificación congruentes con principios ecológicos establecidos, haciendo la salvaguarda que los corredores naturales pueden ser un complemento de bajo costo y rendimiento efectivo de acuerdo con la estrategia que se siga en el montaje de un programa de conservación acorde con los requerimientos de las especies (espacio, fuentes de alimento, estrategias de dispersión, etc).

Ventajas y desventajas potenciales de los corredores

De acuerdo con Noss (1987), las ventajas potenciales de los corredores son:

•  Incrementan la tasa de inmigración, lo que puede incrementar o mantener la riqueza y diversidad de especies.

•  Incrementan el tamaño poblacional y decrecen la probabilidad de extinción, o permiten el reestablecimiento de poblaciones localmente extintas.

• Proveen un área de forrajeo mayor para especies con hábitats grandes.

•  Proveen un refugio a los depredadores durante los movimientos entre parches.

• Proveen una mezcla de hábitats para especies que requieren una variedad de hábitats.

• Proveen refugios alternativos a disturbios grandes en el medio.

Las desventajas son:

•  Los cinturones riparios, a menudo recomendados como corredores, podrían no incrementar la dispersión de especies de zonas no inundables.

• Representan costos y conflictos con la estrategia convencional de conservación de los hábitats de especies amenazadas El incremento de la tasa de inmigración, lo que puede facilitar la dispersión de enfermedades, plagas, especies exóticas, malezas y otras especies indeseables.

• Reducen el nivel de variabilidad genética entre poblaciones o alteran complejos coadaptados de genes (outbreeding).

• Facilitan la dispersión de fuego y otros disturbios abióticos.

• Incrementan la exposición a cazadores y otros depredadores.

4.3 MEDIO SOCIAL ECONÓMICO Y CULTURAL

4.3.1 Población_

En Perú desde 1940 se va produciendo el fenomeno de concentración en las grandes ciudades. Como causa principal es que las llamadas ciudades grandes son centros político – administrativos de corte centralista, concentrando además los servicios de educación, salud y otros.

En general este fenómeno ha convertido al Perú en un pais practicamente urbano.

En la decadade de 1980 –1995 se caracteriza por un proceso de urbanización, peru tuvo una tasa baja relativamente con los demas paises del neotropico, con aumentos superiores al 50%, alcanzando para 1995 un porcentaje 71.2% de la población total del Perú. La población rural creció a una tasa 11 veces menor que la urbana; resultado directo de la emigración hacia las ciudades, debido al estancamiento de la economía rural, específicamente del sector campesino y minifundiario. También influyó el incremento de las oportunidades de empleo urbano. Adicionalmente debe tenerse encuenta la expulsión de población rural marcadas por la violencia en Perú.

En el Perú la expansión del cultivo ilegal de la coca y la colonización de la Amazonía significaron importantes desplazamientos de población rural hacia las áreas rurales tropicales al este de los Andes (Tendencias Poblacionales en Los Países Andinos (INANDEP), Aramburo Carlos E, Dina Li y Jazmín Tavera,1996).

La mayores concentraciones de población en la region se da alrededor de los mayores centro poblados que son: San Ignacio, Jaen, Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto, Yurimaguas y Juanjui. Alrededor de Iquitos se presenta tambien una alta concentración de población Vease Toponimia Mapa General.

En la región del proyecto sectores de Cajamarca y Amazonas la población rural ocupa el 78% y el 66% de la población total, hacia el año 2000, aunque sigue siendo mayor la rata de crecimiento de población rural aumentara valor de 0.6%, y la de población urbana disminuirá de 4.8  a 2.5 en Cajamarca y de 3.2  a 2.2 en Amazonas. En el departamento de San Martín la población urbana ocupa el 59% de la población total, la tasa de crecimiento de 1990 al 2000  para la población urbana disminuira de 4.9 a 4.0, mientras que la rural aumentara de 3.1 a 3.3 (Condor, 1996).

El porcentaje de población urbana y rural en los años de 1980, 1990 y lo  proyectado para el 2000 se presenta en la tabla 18.

En la decada de los 80 los departamento de mayor crecimiento fueron los amazónicos, San Martín 4.56% y Loreto 3.09%, ya en el quinquenio 1990 –95 San Martín creció a una tasa de 4.15%. En el caso de San Martín, departamento de la amazonía nor-central, se aprecia un rápido crecimiento tanto de la población urbana (4.8%) como rural (4.2%) entre 1980 y 1990. Esto se debe a la expansión de actividades relacionadas con el narcotráfico y el cultivo ilegal de coca que le han dado a la zona, especialmente al valle del alto Huallaga, un fuerte dinamismo económico pero al mismo tiempo un clima de violencia e inseguridad. En el quinquenio 1990 – 95 el crecimiento urbano aumenta y el rural decae. Ello por la lucha antiterrorista y la violencia rural asociado a la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Se considera estos procesos específicamente en el tramo Tingo María-Tocache-Tarapoto que ha sido el eje carretero conector de estas actividades (INANDEP; Aramburo, Li y Tavera, 1996).

Las Tasas de crecimiento de la población en la región del proyecto, específicamente departamentos de Cajamarca, Amazónas y San Martín se citan en la tabla 19.

La población en el área de influencia directa del proyecto es 720.560 habitantes, de la cual el 54% es considerada urbana y el 46% restante es rural, ver tabla 20.

Sectores de pobreza crítica en la región: En el Perú los estratos de vida  I, II y III  comprenden las provincias mas pobres del pais, la población es fundamnetalmente rural que tiene ingresos que no alcanza el 60% del promedio nacional. El estrato IV presenta indicadores cercanos al promedio del pais (pg 198, Atlas del Perú).

Los departamentos de Cajamarca y Amazonas presenta una población con bajos niveles de vida (Estrato III), el sector de Tarapoto hasta Juanjui y Chachapoyas  , corresponde a un nivel de vida intermedio (estrato IV), mientras que de Moyobamba hasta Tarapoto el nivel de vida es Baja (estrato II).(pg 199, Atlas del Perú)

Los indicadores de pobreza crítica para 1991 se presentan en la tabla 21.

4.3.2 Educación

Con respecto a la infraestructura educativa existen hacia la fecha del censo un total de 31 establecimientos para educacion superior, 199 para educación secundaria, 1219 para educación primaria y 550 para educación inicial; la región que menor indice de analfabetismo tiene son las provincias donde la población es prácticamente urbana (Provincias de San Martín), y el mayor porcentaje de población analfabeta son las mujeres (70%).

La distribución de los establecimientos educativos por provincias se presenta en la tabla 22.

Las tasa de analfabetismo por departamento y por provincia, se describe en la tabla 23.

4.3.3. Vivienda y Saneamiento Básico

En el área de influencia directa del proyecto se estima alrededor de 120,000 viv (Censo Nacional de Población, Perú, 1993).

El promedio de ocupación en la región es 5.0 hab/viv, la tasa de ocupación mas alta se encuentra en la provincia de Picota con 9.1 hab/viv. La provincia de Jaen presenta el mayor número de viviendas, (35,600 viv), mientras que la provincia de Huallaga presenta  el menor número de viviendas ( 4,400 viv).

Los materiales mas comunes en las viviendas de la región son: madera, bambu y techos de paja, algunas usan laminas de zinc y pisos de tierra y algunas cuentan con servicios de agua, desagüe, electricidad y letrinas.

El abastecimiento de agua es por acequia y manantial en su mayoría, siguiendo el abastecimiento de red publica para los centro urbanos locales.

4.3.4. Salud

Para atender a la población local cuenta con una infraestructura y personal insuficiente; (se cuenta con 8.7 camas por cada 10000 pacientes, con respecto al personal calificado se tiene 2.5 medicos, 0.4 odontologos y 1.5 enfermeras por cada 10000 pacientes. Este vacío está siendo atendido por los representantes, llamados chamanes, maestro o doctores, de la medicina tradicional o folklórica, con la utilización de plantas selváticas (la uña de gato, la sangre de grado o "rompe calzón", etc); (Aspectos Sociales, Evaluacion de Impacto Ambiental Regional, Visa-Sotecni SPA,1999) .

Con referencia a la infraestructura, se cuenta con un total de 398 centros de atención para 11 provincias, de los cuales el 69% son puestos sanitarios o comunales, un 23% centros de salud, el 5 %clínicas y solamente un 3% son hospitales, su distribución por provincia se puede ver en la tabla 24.

Por otra parte, las regiones naturales , por las carácteristicas climáticas favorecen algunas enfermedades, tal como lo describe (Pulgar Vidal, 1996).

En la Yunga, las enfermedades más comunes son la verruga o Mal de Carrión, la Uta o Espundia producido por leismanía y el bocio.

En la Quechua, el clima es relativamente favorable para la salud humana y las enfermedades infecto contagiosas son fáciles de controlar a excepción de la viruela y el tifus exantemático; las  enfermedades tracto respiratorias se detienen solo en sus faces iniciales y demora su descenlase en estado avanzado.

En la Rupa Rupa o selva alta, las enfermedades son tipo palúdica y ofrece casos de fiebre amarilla; existen de forma endemica el cuchipe o pián americano, la uta y la lepra. Esta última es muy escasa y rara vez afecta a los de afuera, ya que parece requiere de cierta predisposición (debilitamiento del organismo, infección previa de otros gérmenes). Las intensas campañas  antimaláricas han contribuido a la erradicación casi total del paludismo.

Y en la Omagua o selva baja, las inundaciones favorecen los vectores del paludismo y la fiebre amarilla, asi como los "lamedores", diminutos mosquitos que penetran en la boca, nariz y ojos en busca de cloruro de sodio; la mala alimentación, la anemia, pescados mal conservados y ciertas xantomas (pituca o uncucha), utilizadas como único alimento predisponen a ciertas enfermedades carenciales  y a algunas infecciones. La parasitosis por el uso de agua mal tratadas o contaminadas es muy frecuente. Las enfermedades típicas de la selva baja son el Fuego selvático, la Quemadura de agua fría y la llamada Sarna del Viejo o Lobo-Sisu.

4.3.5. Medios de comunicación:

El proyecto vial se comunica con los puertos fluviales de Pucallpa sobre el rio Ucayali y Yurimaguas sobre el rio Huallaga, que ademas se comunica con las ciudades de Nautas e Iquitos sobre el rio Marañon. Los aeropuertos o pistas sean de concreto o asfalto se encuentran en Cutervo, Chachapoyas, Rioja, Moyobamba, Tarapoto, Picota, Juanjui y Yurimaguas. El flujo de carga hasta Tarapoto se da principalmente por Olmos y hasta Iquitos y a Pucallpa por el sur,  via Huanuco. El flujo de pasajeros hasta Chachapoyas se da por Olmos y hasta Tarapoto, Pucalpa e Iquitos por Huanuco y el transporte aéreo hacia todos los distritos desde Lima y Trujillo (pg 195 Atlas del Perú).

El servicio de carga: se hace con transportistas individuales, en algunos casos se trabajan con agencias comisionistas de carga, las rutas no están normalmente establecidas, en cosecha ingresan transportistas de la costa

El Servicio de pasajeros: es realizado por comites de camionetas rurales que cubren las rutas entre los principales centros poblados y centros intermedios de la región. . Para 1981 el flujo de pasajeros desde la ciudad de Chachapoya se hacía por el norte  vía Chachapoyas –Ingenio – Bagua -Olmos – Lima; desde la ciudad de Tarapoto el flujo de pasajeros se da principalmente por la vía Tarapoto –Tingo María-Huanuco-Cerro de Pasco-Lima  (pg 197 Atlas del Perú)

4.3.6 Uso Del Suelo

Porcentaje de uso actual del suelo en las áreas de influencia de cada tramo se presenta en la tabla 25.

Procesos Ambientales: los procesos de degradacion de las tierras ha sido presentado por los siguientes aspectos: erosion hidrica, inundacion, sobresaturacion con agua, compactacion, están originados principalmente por los conflictos de uso de las tierras, la tabla 26 presenta las unidades de conflicto identificadas.

4.3.7 Recursos Naturales

Recursos Forestales: En el departamento de Cajamarca se conservan aun  en las provincia de San Ignacio, bosques de romerillo que debe evitarse su extincion explotandose racionalmente y existen otro relictos de bosque en la cuenca alta del rio chancay, la leche, saña y en el parque de San Andres (Cutervo). En el departamento de Amazonas se esta produciendo una deforestacion progresiva en las vertientes andinas, con repercusiones ecologicas importantes.

Recursos Turisticos: (Atlas del Perú) Cajamarca ofrece lugares de interes turistico como son Los Baños del Inca, el cañon del Marañon en la provincia de Celedin, el parque de San Andres en Cutervo, lugar historico y arqueologico como es el Cuarto Del Rescate, iglesias y casonas, el canal megalitico de Cumbe Mayo etc. El departamento de Amazonas ofrece así muy cerca al proyecto lugar arqueologico importante como son las ruinas de la Fortaleza de Kuelap, se destaca ademas los pongos de Rentema y Manseriche, en la carretera que conduce a San Martin se encuentra la laguna de Pomacocha con un hotel de turistas.

4.3.8 Actividad Económica

La agricultura en selva alta, se desarrolla en los valles principales de Chinchipe, Utcubamba, Mayo, Huallaga, Sisa, Biabo, Saposoa como en las laderas  y colinas de la vertiente oriental de los Andes. En los valles los cultivos se realizan bajo riego con uso de maquinaria e insumos, practicas introducidas en la ultima decada y que permitieron la expansion del cultivo de arroz, especialmente en la cuenca del Huallaga, en niveles superiores a las 50000 ha. En las áreas de laderas y colinas se practican cultivos de maíz y algodón, y las plantaciones de café, piña, té, coca y árboles frutales (pg 316 Atlas del Perú, 1989).

Respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), en la región del proyecto puede observarse que el 38% de la población total es considerada como económicamente activa y donde el 97% esta ocupada. De la PEA mas del 70 % se dedica a labores de agricultura en la región , las segundas actividades son transporte y la tercera actividad es el comercio para el departamento de San Martin . vease Tabla 27.

Actividad agrícola y pecuaria

En la región comprendida en las provincias de Jaen y San Ignacio se destacan los cultivos de arroz, café, frutales y caña de azúcar, con respecto a la actividad pecuaria, son importantes la crianza de vacunos y la leche como soporte económico importante (Aspectos Económicos, Evaluación de Impacto Ambiental RegionalVisa-Sotecni SPA, 1999).

En la región del  departamento de amazonas , la actividades agropecuarias ocupan el 65% de la PEA. En la region la actividad agricola principal esta orientada mayormente a cultivos de arroz, café, frutales y caña de azúcar, asi también cultivos de maiz, yuca, platano, frijol, soya se dessrrolla en forma tradicional y con muchas limitaciones: En la sierra por el tipo de suelo se observa mejor desarrollo de cultivos de pan llevar y tuberculos, asi como hortalizas, por ser de periodo vegetativo corto (provincia de Chachapoyas), a ambas margenes del tramo se encuentran asentadospequeños y medianos agricultores, ocupando en algunas oprtunidades áreas marginales las cuales son consideradas como riberas del río. En la actividad pecuaria el ganado vacuno cubre el 80% de la producción del deparatamento de Amazonas; el ganado ovino y porcino son componentes desligables de la unidad agropecuaria especialmente de la pequeña unidad familiar que tiene presencia significativa. La provincia de Chachapoyas es la region ganadera mas importante del departamento, sin dejar a un lado la provincia de Bongara.

En el departamento de San Martín, es la principal fuente de ocupación y producción de la zona, la variedad de productos agrícolas se comercializan en fresco.

Unidades agropecuarias en el área de influencia del departamento de San Martin (provincias de Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Caceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martin, Tocache): hay 78.744 unidades agopecuarias en un área cultivada de  178.728 ha donde el 72% corresponde a cultivos transitorios. Con respecto a la actividad pecuaria, la leche y la carne vacuna son los productos de mayor importancia principalmente en San Martín y Bellavista. La producción tiende a incrementar.

Actividad forestal

Es importante conocer el potencial forestal que se presenta  en lugares relativamente cercanos al área de influencia. En 1994 se hizo un inventario forestal a través del  proyecto de Reforestación y Manejo y Aprovechamiento Sostenible de los Bosques Naturales de Neblina Jaen-San Ignacio, se planteó a raiz de este, el Plan de Manejo Forestal  para la cuenca de la quebrada Urumba, sector Torohuaca, cn la Bermeja distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio.

En las provincias de Amazónas es prácticamente nula, excepto si el agricultura participara en actividades desarrolladas por el PRONAMACHCS (Programa Nacional de Manejo y Conservacion de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos).

En la provincias de San Martín: las autorizaciones de extracción otorgadas, para 1998 son: distrito Tabalosos 35 ha 2060 m3; distrito cununbuqui 10 ha 1450 m3; distrito Caynarachi 60 ha 3075 m3; dto chazuta 714 ha 1570 m3; dto juan guerra 10 ha 330 m3; dto huimbayoc 10ha 310 m3; dto chipurana 10ha 749 m3; con un total de 849 ha 9544 m3. Referente a la producción de madera aserrada y en trozas controlada por la garita ubicada en Rioja de 1991-1993 hay un volumen estable de producción, mientras que en 1994 hay una baja del 18%, esto se debe al agotamiento de  las especies de valor comercial cada vez mas alejadas.

aprov y comercialización del bosque: en la zona de estudio la extraccion forestal,

fundamentalmente madera solo realiza extractores independientes,  registrados en el Ministerio  de Agricultura. Las comunidades nativas son las unicas que pueden realizar labores e extraccion sujetandose a lo dispuesto  en la Ley Forrestal y su reglamento. En 1997 se comercializaron 144401 m3 de madera aserrada, 100 m3 de listones, 77 m3 en cajoneria, 95 m3 en tablas cepilladaas y traslapadaas, 29 m3 durmientes y 26 m3 postes. el flujo de maderas es comercializado a las ciudades de chiclayo, jaen y  bagua.

Plan de manejo forestal: Proyectos de reforestacion: prov de Lamas y San martin 530 ha y 325 mil plantones b. Educacion Ambiental El proyecto Alto Mayo en convenio  con la Direccion Regional de Educacion c. Instalacion de uniidades integrales de produccion d. instalacion de sistemas agrofoorestales (de EIA  Tarapoto – Yurimaguas).

Otras actividades

Las actividades de producción hidrobiológica, se realizan en general con fines de subsistencia en casi toda la región. Para el departamento de San martin en 1996, el volumen de producción en un estado fresco refrigerado era de 99570 kg donde la carpa, tilapia y camaron ocupan el 83% de esta producción en el departamento.

Las granjas acuícolas: en el departamento de san martín existen un total de 587 granjas (302 se encuentran en la prov. de San Martín, 116 están en Picota); 17 % son  tipo comercial, el 58 % son  a menor escala y el 34 % son para subsistencia.

4.3.9 Empleo y salario

No hay información al respecto de este item

4.3.10 Tenencia de la tierra

En la región en estudio las tierras son trabajadas por parcelas que se agrupan en unidades agropecuarias. estas se encuentran bajo titulo registrado, no registrado, en trámite y sin trámite.

En ambas margenes de la carretera se encuentran asentados pequeños agricultores, ocupando en algunas oportunidades en áreas marginales consideradas como riberas del rio.

En las provincias del departamento de San Martín, donde se localiza el tramo Tarapoto – Juanjui el 48 % de la población depende de las actividades agropecuarias; hay introducción de tecnologías inadecuadas, un sistema de tenencia de la tierra precario y ausencia de politicas de desarrollo integral agricola, inducen a un crecimiento negativo de la zona.  un asentamiento desordenado de los migrantes y en muchos casos sin vocación agrícola. falta de recursos de capital tales como maquinaria, tecnologías, asistencia tecnica y crediticia y semillas de calidad. creciente cultivo de la coca.

4.3.11 Cultura local

4.3.12 Población indígena

Las comunidades nativas reconocidas en 1988 para los departamentos son 2 para Cajamarca, 86 para Amazonas, representando el 11.6% del pais y 10 para San Martin; en Loreto se encuentran 235 comunidades que representan el 31.5% del total de comunidades en el país

4.3.13 Patrimonio cultural

En los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín por se presentan zonas de importancia arqueológica específicamente pictografías y petroglifos en las provincias de Jaen y San Ignacio y en las provincias de Amazonas por donde atraviesa el proyecto y en la región de Moyobamba del departamento de San Martín. Otros sitios arqueológicos importantes en la región son las ruinas arqueológicas llamadas Fortaleza de Kuelap y Patajaén, pertenecientes al período Intermedio Tardío o Señoríos  que aparecieron alrededor del año 1200 de nuestra era  Vease Mapa, sitios arqueológicos (pg 75 Atlas del Peru, 1989).

En las provincias de Amazonas, existe un grupo nativo etnolinguistico lamista chachapoyas residentes en al prov. de Lamas, el recurso fundamental de producción. es la madera, habilidad para el trabajo artesanal en chaquira ceramica y textilería; en menor escala los productos agricolas o caza lo destinan para su subsistencia. el derecho de via es usado comercialmente. En algunos centros poblados se usa el "moto-car", que complican el trafico vehicular. Hay riesgos por la población que cruzan la vía sin precaución, igual para los ciclistas.

La Cordillera Escalera. La presencia humana es mas bien limitada, con pequeños establecimientos a lado de la carretera. se observa usos para la recreacion y el turismo como sucede en las cataratas del Aguashiyacu y el Centro de Biodiversidad de la U. de San Martin, puede crear impactos negativos (generación de basura).

4.3.14 Proyectos especiales

Fueron puestos en ejecución a partir de 1980, como propulsores de desarrollo e integracion de la Región de la Selva a la economía nacional. Dependen del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), organismo descentralizado del Ministerio de la Presidencia. Se ubican en la Selva Alta y abarcan una superficie aproximada de 8.700.000 ha, donde 1.600.000 tienen condiciones para le desarrollo forestal.

Los objetivos generales de los proyectos especiales son:  Ve'ase  mapa  Proyectos Especiales  (pg 90 Atlas del Perú, 1989)

1. Elevar los niveles de vida de l apoblación rural mejorando los servicios sociales de educación, salud, saneamiento ambiental.

2. Promover la ocupación planificada del territorio y la articulación regional a traves dela merginal de la selva.

3. Incrementar la productividad del agro, mejorando sistemas  de explotación, investigación agropecuaria, programas de crédito, instalación de centros de acopio, etc.

4. Desarrollar sistemas de explotación racional y conservación de los recursos naturales a través de programas de manejo forestal, medio ambiente y reforestación.

5. Ampliar la infraestructura vial y mantener y mejorar la existente.

En la región de estudio se desarrollan los otros proyectos especiales, que incluyen construcción y rehabilitación de caminos, vías y obras para riego  Ver Tabla 28

Otros proyectos del mismo carácter de los proyectos especiales, son los adelantados por el Ministerio de Agricultura, tales como los ejecutados por CTAR, UOPE, SENASA DRA en el departamento de San Martín, los cuales suman un total de 29 programas. En los departamentos Amazonas y Cajamarca los proyectos suman un total de 16 y 22 programas respectivamente.

5 CARACTERIZACIÓN LOCAL

5.1. TRAMO CHAMAYA – JAÉN – SAN IGNACIO – RIO CANCHIS

5.1.1 localización y área de influencia

Area de influencia: abarca un área de 150.787 ha, localizado en el sector sector noreste del Perú, correspondiente a la selva alta. Politicamente corresponde al departamento de Cajamarca, prov de Jaén, San Ignacio, tiene una longitud de 144 km y es componente de la carretera Olmos - Corral Quemadolos poblados que se sirven de esta vía son: las Pirias, Shumba Alta y Shumba Baja, Huarango, Tamborapa, Namballe, rio Canchis, (Delimitación del área de influencia, Evaluación de Impacto Ambiental Regional, Visa-Sotecni SPA, 1999 ).

5.1.2 Precipitación anual

El sector menos lluvioso del área de influencia se encuentra entre los distritos de Chamaya- y Bellavista, las prccipitaciones varian entre 250 y450 mm anuales, desde Bellavista a la partes altas de la cuenca del rio Chinchipe alcanza una precipitación anual 1800 mm. Los volumenes de lluvia total anual registrados en las estaciones: San Ignacio 1064 mm, Tabaconas 1368 mm, shumba alta 1019 mm, chontali 1346 mm, Jaén 987 mm, pucará 374 mm, (Análisis de Elementos meteorológicos, Evaluación de Impacto Ambiental Regional Visa-Sotecni SPA, 1999)

5.1.3 Temperatura

Existen a lo largo del tramo temperaturas calidas t>24ºc (altitudes bajas como Jaén, bellavista, Chamaya), temperatura semicalidas t =17ºc-24ºc(1000-1900 msnm) y templado calido t=14ºc-17ºc (1900-2900 msnm).

5.1.4 Población

En las provincias de Jaén y San Ignacio se presenta la siguiente distribución de población. Veáse Tabla 28a. ( Cuadro S2, Evaluación de Impacto Ambiental regional Visa-Sotecni SPA, 1998)

Los rangos de población en las provincias son: hasta 10 mil hab. hay 4 distritos, entre 10-20 mil hab. hay 6 distritos, entre 20-30 mil hab. hay 2 distritos y más de 65 mil hab. es la ciudad de  Jaén.

Aquí continua las matrices de oferta y demanda, donde hay caracterización específica entre progresivas, cruces de agua,  localización de canteras, problemas geotécnicos, etc. Veáse Anexo 2

5.2. TRAMO PEDRO RUÍZ (INGENIO) - CHACHAPOYAS

5.2.1 Localización y área de influencia

Abarca un área de 80.798 ha, sector central y norte del pais en las estribaciones de la cordillera occidental, sobre la cuenca media del rio Utcubambay los limites que dan  inicio a la selva alta del departamento de San Martin. Politicamente correponde al departamento de Amazonas y atravieza las provincias de Chachapoyas, Luya, Rodriguez Mendoza y parcialmente Bongara. La carretera se conecta con el oeste del departamento de Cajamarca por el norte, con el trayecto Olmos - Corral Quemado y con San Martín con la carretera Corral Quemado – Rioja, (Delimitación del área de influencia, Evaluación de Impacto Ambiental Regional, Visa-Sotecni SPA, 1999 ).

5.2.2 Climatología y meteorología

Las estaciones meteorológicas funcionan en Chachapoyas y Leymebamba.

5.2.3 Precipitación media anual:

La precipitación anual varía desde 700 mm en las partes mas bajas de la cuenca del rio Utcubamba hasta 900 mm en las cumbres que bordean el rio y tributarios. El sector menos lluvioso esta entre Pedro Ruiz Gallo (Ingenio) y Chachapoyas  hasta más o menos 1900 msnm, incrementandose a medida que va subiendo hasta los 3000 msnm,  (Análisis de Elementos Meteorológicos, Estudio de Factibilidad Económica y de Impacto Ambiental, Visa Sotecni Spa, 1998)

5.2.4 Temperatura

Varía desde condiciones termicas tipo semi calido con temperaturas medias entre 17-24oC en altitudes bajas como es Ingenio, seguido de condiciones térmicas templado calido con temperaturas medias 12-17oC y condiciones termicas templado frio entre 9-12oC. (Análisis de Elementos Meteorológicos, Estudio de Factibilidad Económica y de Impacto Ambiental(Ingenio Chachapoyas), Visa Sotecni Spa, 1998)

5.2.5 Población

Los centros poblados afectados directamente por la etapa de construcción son: Pedro ruiz, Churuja, Valera, Huancas, Chachapoyas, Levanto y pertenecen a los provincias de Rodriguez Mendoza, Chachapoyas, Luya, Bongara, (Aspectos Sociales, Evaluación de Impacto Ambiental regional Visa-Sotecni SPA, 1998)

La densidad poblacional en los distritos varía entre 9 -125 hab/km2,  (Medio Socioeconómico y Cultural, Estudio de Factibilidad Económica y de Impacto Ambiental, Visa Sotecni Spa, 1998)

Los rangos de población en los distritos son:  Hasta 5000 hab en 43 distritos, entre 5-10 mil hab en 3 distritos, entre 10-20  mil hab  solo la ciudad de Chachapoyas, ( Cuadro S1, Evaluación de Impacto Ambiental regional Visa-Sotecni SPA, 1998)

5.2.6 Usos del suelo y superficie 
cultivada

Los montes, pastos y cultivos agrícolas en secano son los tipos de uso del suelo en el área de influencia, predominando los montes y pastos, veáse Tabla 29.

La superficie cultivada en el área de influencia suma 31.793 ha, de la cual un gran porcentaje está ocupado por cultivos transitorios, en la Tabla 30  se prsenta  su distribución.

Aquí continua las matrices de oferta y demanda, donde hay caracterización específica entre progresivas, cruces de agua, canteras, problemas geotécnicos, actividades a desarrollarse, etc. Veáse Anexo 2

5.3 TRAMO TARAPOTO – JUANJUI

5.3.1 Localización y área de influencia

El área de influencia abarca una superficie de 20.3405 ha, se ubica en el sector septentrional de la región de la Selva Alta del Perú, políticamente corresponde al departamento de San Martín, y las provincias que atravieza son: San Martín, Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres. Conecta las localidades del Huallaga Central con el departamento de Huanuco y la salida a la sierra central y por el norte con la carretera Tarapoto-Rioja-Corral Quemado-Olmos.

En el ambito de influencia se ubican las ciudades de Juan Guerra, Buenos Aires, Nuevo Shinbillo, Pucacaca, Picota, Caspizapa, San Cristobal De Sisa, San  Rafael, Bellavista, Tingo De Soposoa y Juanjui. Comprende la parte media de la cuenca del rio Huallaga  incluyendo cuencas de rio Bajo Mayo, Sisa y Soposoa por margen izquierda y las subcuencas de Misquiyacu, Ponasa y Bajo Biabo por margen derecha.

5.3.2 Climatología y meteorología

Existen tres estaciones meteorológica en Tarapoto, Soposoa y Juanjui, (Análisis de Elementos Meteorológicos, Estudio de Factibilidad Económica y de Impacto Ambiental(Tarapoto-Juanjui), Visa Sotecni Spa, 1998)

5.3.3 Precipitación media anual

La precipitación promedio anual varía desde 900 mm en las partes más bajas de valle del rio huallaga a 3.500 mm en las partes más altas de las montañas que bordean los valles de los rios Mayo y Huallaga. Por tramos, el sector menos lluvioso está entre Tarapoto hasta Picota donde la precipitación promedio anual oscila entre 900 -1.134 mm,(Análisis de Elementos Meteorológicos, Estudio de Factibilidad Económica y de Impacto Ambiental(Tarapoto-Juanjui), Visa Sotecni Spa, 1998)

5.3.4 Temperatura

La temperatura fluctua entre 24.8ºc y 26.5ºc, la temperatura es muy uniforme a lo largo del año en el area de influencia.

5.3.5 Población

Su distribución en las provincias en este tramo Tarapoto-Juanjui es Veáse Tabla 30a. ( Cuadro S5, Evaluación de Impacto Ambiental regional Visa-Sotecni SPA, 1998) :

Los rangos de población para los distritos del área de influencia son: menos de 5.000 hab 24 distritos, entre 5.000 – 10.000 hab en 4 distritos (Picota), entre 10 – 20 mil hab en 3 distritos (Bellavista, Soposoa, La banda de Shilcayo), entre 20 – 30 mil hab el distrito de Juanjui, entre 30 – 50 mil hab en 0 distritos y más de 50 mil hab en distrito de Tarapoto  ( Cuadro S5, Evaluación de Impacto Ambiental regional Visa-Sotecni SPA, 1998).

5.3.6 Usos del suelo y superficie cultivada

El uso del suelo en el área de influencia de este tramo, es proporcional entre áreas con montes/bosques y los cultivos agrícolas en secano, en contraste con la baja cobertura de pastos, ver Tabla 31.

Las 68.000 ha de superficie cultivada en el área de influencia de este tramo corresponden en un alto porcentaje a cultivos de tipo transitorio, ver tabla 32.

Para observar características especificas por sectores, en el tramo estudiado , veáse Anexo 2

5.4 TRAMO TARAPOTO YURIMAGUAS

5.4.1 Area de influencia

El área de influencia abarca una extensión de 80.822 ha, atravieza las provincias de Lamas y San Martin, del departamento de San Martín y a la provincia del Alto Amazonas, departamento de Loreto. En su recorrido atraviesa el  cerro Escalera y el rio Cainirachi, para bajar al Shanusi hasta la ciudad de Yurimaguas en la confluencia del rio Paranapura y el Huallaga. La zona de Yurimaguas constituye conexión inicial para la vía de acceso a las ciudades de Lagunas, Nauta e Iquitos. Los asentamientos humanos en el área de influencia San José, Cainnarache, Yumbato, Convento, Pintuyaquillo, Bonilla, El Naranjal, Pampa Hermosa, San Juan de Pamplona, 30 de Agosto, Suniplaya y Yurimaguas.

5.4.2 Precipitación media anual

Según  mapa de isoyetas tendencia creciente de precipitación desde tarapoto hacia Aguashiyacu de 1.000-2.000 mm anuales y desde Aguashiyacu hacia Caynarachi tendencia creciente de 2.000-2.400 mm para luego descender  a 2.200 mm en Yurimaguas, Visa-Sotecni SPA, sin fecha  . Altitudinalmente varía desde 1200 mm en las partes mas bajas del río Mayo, hasta alrededor de 3.500 mm en las partes más elevadas de las montañas del cerro Escalera.

5.4.3 Temperatura

Las temperaturas medias mensuales varían desde 24 oC en altitudes bajas como Tarapoto y el llano amazónico desde Caynarachi hasta Yurimaguas a tempertauras semicalidas entre 20 - 24oC en las altas cumbres hasta las partes mas bajas del Cerro Escalera. Las temperaturas medias cálidas var'ian entre 25.8oC a 26.45oC y se presentan durante 9 meses desde septiembre hasta mayo, y las medias algo menos cálidas desde 24.6oC hasta 25oC durante el resto del año entre los meses de junio y julio, (Análisis de Elementos Meteoroleogicos,, Estudio de factibilidad Económica y de Impacto Ambiental (Tarapoto-Yurimaguas), Visa Sotecni Spa,1998)

5.4.4 Población

Su distribución en este tramo del proyecto es:

La población total en el área de influencia es 138.512 hab, donde el 75% de ella pertenece al área urbana, veáse Tabla 32a. Los rangos de población en los 6 distritos del área influencia son: menos de 5000 hab en un distrito, entre 5 – 10 mil hab en 2 distritos, entre 10 – 20 mil hab en la Banda de Shilcayo y mas de 50 mil hab en Tarapoto y Yurimaguas,  ( Cuadro S4, Evaluación de Impacto Ambiental Regional Visa-Sotecni SPA, 1998).

5.3.6 Usos del suelo y superficie cultivada

El suelo en el área de influencia de este tramo,presenta tres usos: montes/bosques (49,45% del área de influencia), Agricultura 39.28% y otros usos (áreas deforestadas, (cuerposde agua y poblados) el 11.27% del área de influencia ,(Mapa Uso Actual de La Tierra, Estudio de factibilidad Económica y de Impacto Ambiental (Tarapoto-Yurimaguas), 1998)

Tal como se anotó los cultivos se ubican en Lamas, de las 50000 ha de superficie cultivada en el área de influencia, el 86% corresponde a cultivos transitorios (especialmente el maíz amarillo y el plátano), el 14% restante corresponde a cultivos de café (Aspectos Sociales y Económicos, Estudio de Factibilidad Econeomica e impacto Ambiental en la Región, Resumen Ejecutivo (Tarapoto-Yurimaguas Visa Sotecni Spa, 1999)

Para observar caracteristicas especificas por sectores, en el tramo estudiado , vease Anexo  2.

6 IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

6.1 IMPACTOS INMEDIATOS O CONTINGENTES A LA EJECUCIÓN

Este tipo de impactos se presentan en la Tabla 33.

Para ver impactos puntuales o por sectores en el tramo Chamaya – rio Canchis, ver Tabla 4 ; en tramo Ingenio – Chachapoyas, ver Tabla 5, en tramo Tarapoto – Juanjui, ver Tabla 6, Impactos ambientales en el área de influencia directa del tramo

6.2 Impactos inducidos

Los impactos locales durante la etapa de operación se presentan en la Tabla 34.

Con referencia también a la etapa de operación, se identifican impactos a nivel regional ver tabla 35.

7. MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Para mitigar los impactos  producidos por las actividades específicas del proyecto, mencionadas en capitulos anterior, se aplican las normas generales dadas en las Tablas del anexo  3 sobre normas de manejo ambiental

A nivel regional se identifican las medidas de mitigación correspondientes a los estudios de impacto ambiental de Visa Sotecni SPA, ver Tabla 26.

8 Recomendaciones de manejo ambiental

ANTECEDENTES

La ocupación del territorio es relativamente antigua, por lo menos desde el principio del siglo XX (Chachapoyas, ciudad precolombina, puede ser excepción) ha ido avanzando de occidente a oriente, es decir desde las partes altas de las cordilleras hacia Amazonía (Loreto y Madre de Dios), siguiendo principalmente los cursos de los rios navegables (Chinchipe, Marañon, Huallaga, etc.) aprovechando las áreas boscosas con la explotación de las especies más comerciales hasta acabarlas casi por completo, luego las de menos valor hasta transformar la tierra para usos agrícolas y pecuarios.  Posteriormente siguen el desarrollo de vial (siguiendo los cursos de los rios), que integran aun más los centros poblados.

Es entonces importante destacar como el área del proyecto ha tenido una ocupación del territorio y procesos de fragmentación desde hace muchos años. Especialmente en la decada de 1980 - 1990, la zona de San Martín y Huanuco tuvo un crecimiento rápido en la población urbana y rural, debido a la expansión de actividades  relacionadas con el narcotráfico y el cultivo ilegal de coca que le han dado a la zona un clima de violencia e inseguridad (Aramburo et al., 1996).

En el Perú, la coca en principio fue un recurso natural de uso tradicional, al igual que en  otro paises de Suramerica (Brazil, Bolivia) por las comunidades indigenas como elemento medicinal, mágico-religioso. Luego que se descubre sus efectos narcótico, cambia su forma de utilización locual implica uso de  precursores químicos (kerosene, acetona, etc) que son vertidos sobre suelo y corrientes de agua causando contaminación y pérdida de los suelos para otro uso lícitos. También estos cultivos han sido causa de deforestación en mas de 200,000 ha en el valle del Huallaga.

Desde 1996 se inicio un proceso de esfuerzo conjunto para la erradicación de estos cultivos. Inicialmente Perú dirigió sus fuerzas militares y legales para combatir el narcotráfico y los movimientos de insurgencia (Tupac Amaru y Sendero Luminoso). Por su parte EEUU está apoyando las medidas para erradicar los cultivos de coca y desarrollo fuentes alternativas de ingreso para el campesino. La estrategia bilateral entre Perú/EEUU es una conglomeración de esfuerzos militares, leyes y asistencia para el desarrollo. Las alternativas de desarrollo para el campesino incluyen titulación de tierras, infraestructura para energía y transporte, saneamiento básico, salud, educación, fortalecimiento para la sociedad civil y organizaciones comunitarias. Las medidas de adoptadas y los el incremento de los riesgos en las pérdidas de retribuciones, han hecho que el campesino comience  a mirar otras alternativaas de cultivos que son mas aprovechables (Lewis, 1997).

Las vías estudiadas no generarán fragmentaciones adicionales, ni nuevas ocupaciones de suelo (todas las áreas estaban ya conectadas por estas mismas vías) ni expansión de la frontera agrícola. Posiblemente se active el mercado de tierras (de hecho es así en rio Canchis, La Balsa), pero no se espera movimientos migratorios de gran magnitud. En este caso los efectos nuevos del proyecto no generarán impactos mayores sobre la biodiversidad, pero el proyecto podrá aportar a la conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de lo ya existente.

Así, las recomendaciones de manejo ambiental deben orientarse a una política de apoyo a programas de conservación, aprovechamiento del paisaje y riquezas culturales, apoyo a los pobladores para darles nuevas formas de ingreso y un apoyo a las entidades que tiene este tipo de interés en la región, como son El INRENA, las ONGes locales, las universidades y centros de investigación que adelantan actividades en la región.

Cerca al Santurio Nacional Tabaconas Namballe se encuentra en el Ecuador el Parque Nacional Podocarpus, distanciados entre si aproximadamente  100 km, entre los parques se extiende una vía que llega hasta la frontera y la cual quedará de facil integración con la carretera La Balsa (rio Canchis) y Chamaya, beneficiando a Ecuador en la distancia de transporte de insumos hacia el puerto de Salameriza sobre el rio Marañón.

8.1 PROGRAMA REGIONAL DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ÁREA RESERVADAS O SENSIBLES

8.1.1 JUSTIFICACIóN

El proyecto en estudio se enmarca en el nordeste del Perú, región de piedemonte, dentro de la cuenca Amazónica del río Marañon, en mayor porcentaje dentro de las regiones naturales de Rupa Rupa o selva alta y Omagua o selva baja  que posee la más alta diversidad de hábitats (valles, colinas, y cordilleras) y de especies en el Perú y en el mundo. Dentro de la región se encuentran varias áreas de conservación nacional y regional, que por su cercanía a las vías de penetración y centros poblados, se encuentran en situación de amenaza permanente.

Los habitats encontrados en la región son vegas de los valles de los ríos, depositos coluviales y colinas bajas y subredondeadas, que actualmente se encuentra ocupadas por las poblaciones y cultivos como son el arroz, el tabaco y el algodón en un gran porcentaje, las laderas medias donde los usos del suelo actual son también en agricultura y ganadería principalmente y finalmente las laderas altas y cumbres de las cordilleras donde se encuentran en parte los relictos de bosques que sirven de protección para los rios y quebradas.

El proceso de fragmentación  (por extracción de madera, leña, uso agropecuario del suelo y desarrollo viales principalmente) de hábitats en las regiones naturales (Omagua, Rupa-Rupa, Yunga fluvial y Quechua), es un factor de degradación o presión que afecta los diferentes niveles de organización biológica  (Noss,1987). Las poblaciones de las especies pueden verse amenazadas de extinción, debido a factores aleatorios o sistemáticos,  si ellas han sido fragmentadas en unidades mas pequeñas, existiendo una relación directa entre el tamaño mínimo y su probabilidad de extinción. Por ejemplo, la región de San Martín, donde se ubica el bosque de protección de Alto Mayo, ha sido fuertemente deforestada por largo tiempo, confinando los remanentes de bosque sólo a las partes altas. Desde Vista alegre hasta Rió Salas los bosques igualmente han sido fuertemente perturbados, donde remanentes de coca son aún muy evidentes (Dillon, 1999) (Referencia: Dillon, Michael O. 1999. Floristic Inventory of the Bosque de Protección del Río Alto Mayo (San Martín, Perú). Botany Department The Field Museum Chicago, IL 60605

Existen relictos de habitat natural en áreas aisladas, con habitas más amenazados que otros (vegas de ríos, crestas de montañas y cordilleras) que requieren una atención especial por parte de entidades como el INRENA, con el apoyo de este proyecto. Conservando estos habitats, se hace posible la formación de corredores naturales que integren a su vez las áreas actualmente protegidas (Visa-Sotecni S.p.A., sin fecha).

El establecimiento de corredores naturales trae consigo ventajas y desventajas potenciales. Las últimas se pueden evitar o mitigar ampliando el corredor o estableciendo reglamentos de zonificación congruentes con principios ecológicos establecidos, haciendo la salvaguarda que los corredores naturales pueden ser un complemento de bajo costo y rendimiento efectivo de acuerdo con la estrategia que se siga en el montaje de un programa de conservación acorde con los requerimientos de las especies (espacio, fuentes de alimento, estrategias de dispersión, etc) (Noss,1987)..

En la región de piedemonte se encuentran 4 areas de conservación de interes nacional (Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, Parque Nacional de Cutervo, Parque Nacional de Abiseo, Parque Nacional Tingo María) y 4 áreas de interes regional (Cerro Escalera, Bosque de protección Alto de Mayo, Bosque Nacional Mariscal Cáceres, Bosque Nacional Biabo Cordillera Azul) , localizadas en el nordeste del piedemonte, los factores de intervención de estas áreas son por agricultura migratoria, los cultivos de coca, extracción de maderas y localización de familias. El área que ocupan estas unidades es 712.000 ha, al área de influencia del corredor vial en proyecto corresponden 515.812 ha y el área de la región de piedemonte es aproximadamente xha.

8.1.2 OBJETIVOS

Objetivo general:

Promover la conservación de la biodiversidad existente.

Objetivos específicos:

1. Fomentar la restauración de áreas protegidas  y relictuales degradadas.

2. Fomentar la conservación de los relictos de habitat, en las áreas aisladas, no protegidas.

3. Promover la creación de zonas de amortiguamiento para la conservación de las áreas protegidas.

4. Generar un proceso de articulación de las áreas de conservación

8.1.3 OPERATIVIDAD

Se recomienda que la entidad dueño del proyecto, PRT y la autoridad ambiental  INRENA,  firmen un convenio o contrato con los líneamientos y obligaciones de cada uno para la ejecución del programa, igual mente se recomienda convenios/contratos  con las provincias.

Entidad responsable:  La Entidad responsable de Plan de Conservación debe ser el PRT, en convenio con el INRENA

Entidad ejecutora: se recomienda que sea el INRENA como ejecutor tecnico, ya sea directamente o a través de contratos con firmas, donde pueden participar entidades locales (ONG's, universidades, gobiernos provinciales, centros de investigación, etc) o consorcio entre entidades locales e internacionales. Ademas la entidad ejecutora debe tener al frente una persona en la supervisión ambiental.

Supervisión: la supervisión administrativa es de PRT, quien debe velar por el buen uso de los recursos económicos destinados a este programa.

8.1.4 PERFIL DEL PROGRAMA

Para cumplir a cabalidad con los objetivos del programa el proyecto debe apoyar financieramente las entidades que administran las áreas protegidas nacionales, INRENA, y otras entidades regionales que  poseen o tienen interés en conservación de áreas naturales (universidades, gobiernos provinciales, ONG,s locales).

Se debe fomentar un proyecto de reforestación, teniendo en cuenta las actividades y estudios realizados por entidades locales como el PRONAMACHCS (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogáficas y Conservación de Suelos), ONGes, centros de investigación y universidades de la región. Creación dentro de las área protegidas de arboretos y herboretos.

Fomentará la implementación de incentivos a los dueños de las tierras para la conservación de bosques y habitats aislados (en los valles de los rios y laderas); estos incentivos pueden ser disminución en pago de impuestos o la creación de incentivos forestales.

Se debe promover la formación de zonas de amortiguamiento alrededor de las áreas protegidas, así como la implementación de cercas vivas, que harían parte de los corredores naturales para integrar las áreas protegidas y relictuales, esto mediante el fomento de incentivos.

Debido a los antecedentes del parque Podocarpus (Ecuador) y su futura conectividad con la carretera La Balsa (rio Canchis) - Chamaya, se sugiere promover la formación de un corredor natural con la participación conjunta de ambos paises.

Se recomienda el desarrollo de actividades como cursos, talleres y seminarios para la capacitación y entrenamiento en el manejo de áreas protegidas, implementación de cercas vivas, participación ciudadana y funcionamiento de los incentivos, de créditos, incentivos tributarios o compensaciones a la reforestación en terrenos privados.

Esta actividades de capacitación deben estar orientadas y ser de carácter obligatorio para el personal encargado de parques, personal de oficinas de asistencia técnica al campesino, representantes de gobiernos provinciales y de carácter abierto a ONG,s y sociedad civil en general.

Se debe apoyar a las entidades encargadas de la capacitación y entrenamiento, con equipamento, materiales, implementación de viveros y huertas experimentales.

Se deben desarrollar campañas de divulgación sobre las áreas de reserva, las riquezas escénicas y culturales,  la importancia de las cercas vivas, la protección de especies y la formación de corredores naturales de integración entre áreas protegidas y relictuales, utilizando medios de divulgación masiva como son los boletines, folletos, afiches y vallas publicitarias, radio y televisión.

8.1.5 OPORTUNIDAD Y DURACIóN

El desarrollo de este programa se ejecutará a la par con el proyecto de rehabilitación, por un período de 3 años, dentro del cual deben definirse y establecerse mecanismos de captación de recursos que permitan su implementación permanente.

8.1.6 FINANCIACIóN DEL PROGRAMA

Del presupuesto del proyecto de rehabilitación deberá destinarse un porcentaje (10-15% se acostumbra), para el apoyo financiero a las entidades que ejecuten el programa de conservación, según las destinaciones exclusivas establecidas en el convenio/contrato entre el PRT e INRENA.

Se recomienda como alternativa para financiar actividades de conservación y el mantenimiento de las áreas aisladas y paisajes de interés turístico, el cobro de peajes y del ingreso a las áreas protegidas. Los dineros recolectados por peaje deben ser administrados por una oficina en la zona, que distribuya los recursos adecuadamente: los dineros por entradas serán administrados por cada área protegida.

Los establecimientos instalados a lo largo de la vía y en vecindad de las áreas protegidas, para recibir y atender el turismo, deberán pagar una tasa ambiental, destinada a la conservación de los habitats, manejo de residuos sólidos y líquidos.

8.1.7 Supervisión del programa

Para la supervisión deberá tenerse en cuenta:

- Conocimiento y entendimiento del programa de conservación, objetivos y actividades entre otros.

∑ Permanencia durante la duración del programa de una oficina de atención a la comunidad

- Control del cronograma de cada una de las actividades; lugares y fechas de cada uno de los seminarios, cursos o talleres que se lleven a cabo, verificando con anticipación los recursos necesarios (personal, equipos, implementos, etc)

- Control periódico de el desarrollo de las actividades de reforestación.

- Reuniones peródicas o comites operacionales para estudiar el avance, presupuesto y control de los inconvenientes y obstáculos del programa para hacerle un mejoramiento continuo.

El Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental, incluye lineamientos específicos para la correcta aplicación de las medidas de mítigación propuestas. En este sentido se detalla  los verificadores, frecuencia, responsables de implementación y verificación de cada una de ellas.

El contratista y los responsables deben:

Tener un conocimiento de EEIA y la documentación de la obra.

Exigir la correcta implementación de las medidas de mitigación.

Impulsar el cumplimiento de las medidas del PASA.

Realizar lñas tareas de seguimiento y moinitoreo propuestas.

Realizar el seguimiento de las gestiones que permitan garantizar una acción concurrente y concertada de las instituciones involucradas en el proyecto.

Identificar las instituciones y/o consultores específicos que se requieran para la realizaciómn del asesoramiento

Contribuir a la formación de recursos humanos a fin de encarar transferencias de experiencias de EEIA y facilitar su implementación.

Elaborar un programa de trabajo de acuerdo al cronograma de construcción.

Elaborar informes periódicos sobre las tareas desarrolladas, problemas detectados, propuestas de soluciones y el estado de cumplimiento de cada uno de los planes.

8.2 PLAN DE DESARROLLO
TURISTICO EN LA REGIÓN

Programa de desarrollo del Ecoturismo (T/ET) en la región noreste del Perú

Antecedentes

Los proyectos viales contribuyen al equipamiento de infraestructura y al desarrollo económico de la región. Una actividad económica que aprovecha la rehabilitación de los vías es el sector turístico. El turismo tiene posibilidad de inducir el desarrollo económico por el ingreso de devisas, creación de puestos de trabajo y desarrollo regional.

Historicamente el turismo ha traido  resultados negativos socioculturales y ecológicos, debido a que no se direcciónaba el turista y no se le imponia por parte de la empresa de turismo o por reglamentos, el comportamiento que debería tener en la región. En al actualidad, el turismo puede inducir un desarrollo a la región, aumentar los ingresos de la población local y al mismo tiempo proteger el medio natural, este nuevo turismo se denomina Ecoturismo.

El ecoturismo busca de una manera responsable, evitar efectos ambientales negativos y cambios socioculturales, financiar areas protegidas y generar ingresos para la población local. (Arbeitsgruppe Ökotourismus, 1995).

Existe un interés local (en la región) tanto a nivel de las entidades estatales (municipios, provincias, departamentos y entidades de ellas dependientes, universidades, etc.) como del sector privado y de las ONGes en el aprovechamiento T/ET. De hecho hay pequeñas empresas de T/ET,  algunas con apoyo/respaldo institucional y  otras espontáneas (Visa-Sotecni S.p.A., sin fecha)

Justificación

El  ecoturismo es un uso NO CONSUNTIVO de los recursos naturales y en este sentido pueden ser una forma de aprovechamiento perdurable. Puede generar empleos directos y competir con el comercio, industria, agricultura en el aprovechamiento de los recursos naturales regionales, sin alterar el medio e inclusive generar recursos financieros para su recuperación y conservación.

El ecoturismo beneficia a:
- la naturaleza: porque los turistas buscan un ambiente sano y una riqueza natural, ambientes que no existen en sus sitios de origen y características como son el paisaje, culturas tradicionales diferentes. La calidad del ambiente es el motor para que mueve a los turistas hacia la zona y su riqueza natural define el tiempo de permanencia.

- la comunidad local: porque a mayor tiempo de permanencia de los turistas, mayor es el ingreso generado a la comunidad local. Para esto es fundamental es que la atención del turismo sea realizada por agencias locales.

- los turistas: porque conocen y disfrutan de ambientes protegidos de riqueza paisajística y cultural diferentes a su sitio de residencia, descansan, caminan y retoman fuerzas para continuar su vida cotidiana.

Con referencia a la zona del proyecto, ésta como muchas otras regiones del país posee riquezas escénicas, biodiversidad, culturas actuales y pasadas. Este riqueza ha fomentado el desarrollo de la industria del turismo en Perú. La región de piedemonte noreste tiene también estos valores y también la infraestructura empresarial pero más incipiente. Aunque el turismo se orienta más a Machu Pichu y sitios costeros (Nazca, Ancón, Chancay, Chavin) la región del piedemonte oriental puede ser de un gran atractivo y oferta  turística adicional.  En la región hay sitios con interés etnológico (Valle de Guayabamba cerca Mendoza), sitios arqueológicos y pueblos  coloniales acompañado por paisajes escénicos. Una conservación de la naturaleza fortalece la región como destino turístico. Un ambiente sano es un factor importante para la selección de destinos turísticos. La zona cuenta con parques naturales y otras áreas de conservación nacionales, departamentales y provinciales.

A continuación se listan a manera de ejemplo localidades y sitios de interés turístico en el área de influencia de los proyectos de rehabilitación vial. Esta información es extractada de guías turísticas europeas actuales y de sitios promocionales en internet.

• Chachapoyas, capital del departamento de Amazonas es llamada la ciudad más amable en Peru (South American Handbook, 1995, p. 1165), dista 35 km de Tingo sitio de acceso para visitar las ruinas de Kuelap, ciudad precolombina amurallada. En toda la zona se encuentran ruinas precolombinas.

El arqueólogo Kaufmann Doig las describe como las "12 ciudades del condor" en la publicación Arqueología Peruana.

• Cajamarca posee abundantes fuentes de aguas termales: en la región se ofrecen expediciones para observar aves (http://wwwnetaccessperu.net/kolibri).

• Entre Jaén y San Ignacio y alrededores de la ciudad de Cajamarca se encuentran sitios de observación de mariposas (http://rumbosperu.com/articles/14-18-hoja-butterflyes.htm).

• La región de Tarapoto, es particularmente importante, posee varios sitios turísticos (La Mina de Sal, Laguna Sauce, Laguna Venecia, Laguna Azul). Tarapoto no es la capital de departamento de San Martín, el título se lo lleva Moyobamba por haber sido fundada anteriormente. Pero el empuje de esta ciudad enclavada en el verdor de la Selva Alta, la hace meritoria para llevarse la palma. Centro comercial en continuo movimiento, enclave de industrias en auge como la agropecuaria, la minera, maderera y de productos de pan llevar, su riqueza principal estriba en la exuberancia de su suelo, sus frutos tropicales y en el atractivo que ofrece la naturaleza para el turismo, actividad que convierte a Tarapoto en algo así como un paraíso al alcance del viajero (http://rumbosperu.com/articles/10-42-unknowntarapotoes.htm).

• Lamas: comunidad indígena entre Tarapoto y Moyobamba, tiene un pequeño museo y se promocionan excursiones desde Tarapoto hasta una atractiva cascada cercana.

• Tingo Maria aunque está fuera de la zona del proyecto, es interesante para los turistas, a los 655 m de altitud ofrece una variedad de flora y fauna por su situación geográfica. Las montañas llamadas "La Bella Durmiente" de la Cordillera Azul ofrecen un paisaje interesante por su "encuentro entre la sierra y la selva".

• A14 km de Tarapoto en la vía de gran riqueza escénica a Yurimaguas, se encuentra Ahuashiyacu, cascada de 50 m de altura de gran belleza paisajística.

El turismo con turistas del país es casi que exclusivo de destino y no de ruta. Con los extranjeros (en particular europeos) es diferente. El PRT puede inducir cambios en esta dirección. El turismo de ruta cubre más espacio y ofrece la posibilidad de aprovechamiento por más gente. Las "nuevas" vías (recordemos que no son nuevas sino renovadas, mejoradas) pueden facilitar el aprovechamiento de un recurso hasta ahora "virgen" en el piedemonte del noreste, en especial si se articula al programa de conservación.

El  PRT  elimina uno de los grandes obstáculos para el ecoturismo que es la movilización y transporte expedito. Otros obstáculos son: crédito, carencia de clase empresarial experta (dirigentes, promotores, inversionistas, etc), deficiencias en infraestructura de servicios al turista (hostales, pensiones, sitios para acampar) y de guías actualizadas, mapas adecuados y promoción en general (todo se conoce de boca en boca).

Para que sea sostenible y cumpla con su función de conservar los recursos naturales el ecoturismo busca:

- cooperar con los grupos locales

- lograr que la mayoría de la organización este conformada por agencias locales

- respeto por la comunidad local

- información imparcial y honesta para los clientes

- guías turísticos con formación profesional, experiencia y sensibilidad ambiental

– manejar grupos pequeños de turistas

- ocupar medios de transporte locales

- programar gran parte del viaje y las actividades sean a pie (i.e., caminatas)

- lograr una alimentación basada en productos locales,

- usar razonablemente combustibles

- producir la menor cantidad de basura

Ya que la conservación de la naturaleza es protección, espírituo cívico, guardar para generaciones futuras y el turismo es consumo y egoísmo, en la actualidad parece que no se puede realizar una forma de turismo exitoso bajo las premisas para sostenibilidad ya citadas.

Objetivo general

Establecer los lineamientos para el desarrollo del ecoturísmo como actividad asociada a la conservación de los recursos naturales en el área de influencia del proyecto.

Objetivos específicos

• Fomentar la inversión turística
• Promover el ecoturismo
• Mejorar la calidad de los servicios
• Promocionar la inversión en turismo
• Proteger al turista

Generar conciencia turística en la población, diversificar la oferta de productos turísticos en armonia con los principios del uso sostenible

Analizar los determinantes del comportamiento turístico tanto receptivo como interno

Fomentar capacitación constante de los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional

Operatividad

Entidad responsable: El proyecto de rehabilitación vial del cual derivará el financiamiento para promover el desarrollo del ecoturismo.

Entidad ejecutora: debe ser el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI), autoridad nacional del sector.

Supervisión: Además del proyecto de rehabilitación vial (financiador), están la autoridad fiscalizadora de la nación.

Perfil del programa

Las actividades a desarrollar y los entes responsables se presentan en la tabla 37. Es importante recalcar que para el exito del programa es necesario que los actores involucrados cumplan con el desarrollo de las actividades encomendadas.

Ya que el turismo es una forma de uso de tierra, se debe realizar un análisis de requerimiento de espacios, capacidad de carga, impactos ambientales, grupos de interesados potenciales.

Los proyectos asociados al ecoturismo se deben analizar teniendo presente el grado de sostenibilidad deseable y el logrado en experiencias anteriores y en otros lugares.

Debe definirse y divulgarse las normas, formas de autocontrol, responsabilidades y prohibiciones en guías que son herramientas necesarias para los turistas, agencias de viajes, comunidades locales, instituciones de turismo y autoridades públicas (gobiernos provinciales).

Se debe apoyar iniciativas locales y regionales a través de MITINCI - la entidad promotora del turismo del Perú-  y a través de los entes regionales y provinciales encargados.

El apoyo puede ser:

- un pequeño fondo para crédito local, para inversión en infraestructura de apoyo al ecoturismo

- el desarrollo de eventos de capacitación (seminarios/talleres) y promoción de la actividad, sus requisitos y necesidades, con participación de instituciones locales/regionales, ONGes, empresarios privados y asociaciones comunitarias.

- la creación de un fondo para mejoramiento de vías, señalización, accesos de sitios de reconocido interés, etc., administrado por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción o por las entidades sectoriales departamentales o provinciales.

- la promoción y publicidad sobre los sitios turísticos.

8.3 PLANes complementarios DE MANEJO DEL MEDIO FÍSICO

8.3.1 Campamentos

1. Ubicación: No deberá estar a menos de 5.0 km de poblaciones existentes. Las plantas de asfalto y trituradoras deberan estar ubicadas donde las emisiones de particulas y las emisiones sonoras no afecten las poblaciones, tener en cuenta dirección de los vientos.

2. Distribución interna del campamentos: deberá seguir las específicaciones de acuerdo con el manual de normas

3. Servicios: Deberá contar con servicios de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales.

4. Señalización: Se deberá señalizar los lugares peligrosos y letreros de prohibido fumar donde alla elementos combustibles.

•  Explosivos.

•  Otros servicios: botiquines, sala de primeros auxilios, equipos contra incendios.

6. EL contratista debe garantizar a sus trabajadores las mejores condiciones de higiene, alojamiento, nutrición y salud. De la misma manera deberá dotar a sus trabajadores de los implementos de seguridad industrial que requiera sus actividades.

7. Terminada la obra laos campamentos, plantas y demás servicios deberán ser desmontados y se dejará el lugar en las mejores condiciones, para garantizar este aspecto el contratista deberá hacer un registro fotográfico de cómo estaban los lugares antes de la instalación y entregar a la Supervisión Ambiental.

8. Los campamentos no eberán ubicarse en áreas sensibles, en este caso entre el km 0 y el km 60 del tramo Tarapoto – Yurimaguas (sector Cerro La Escalera), entre San Ignacio y rio Canchis, del tramo Chamaya – rio Canchis (relictos de bosques, Bosque de Protección Tabaconas Namballe.

8.3.2 Botaderos

Para la selección de sitios de botadero, deberá tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

1. Retiro de las fuentes de agua y/o colocacíon de sedimentadores en las cunetas que evacuen las aguas, con limpieza permanente de estas,para evitar la contaminación por sedimentos.

2. Encierro de las área de botaderó, sea con cercas vivas o metálicas para disminuír las emisiones sonoras y la contaminación con material particulado a las viviendas vecinas.

3. La disposición del material deberá ser seleccionado, y se hará en espesores menores (30 cm) para asegurar una buena compactación del material.

4. Terminado el relleno, deberá perfilarse bien los taludes y relaizar las obras de protección necesarias para segurar un buen drenaje (cunetas, filtro) y finalmente engramarse y adecuarse a la entrega del propietario.

8.3.3 Canteras o bancos de préstamo

Para la alteración del ambiente natural en estos casos requiere de diseños especiales para el control de inundaciones, erosión y desprendimiento de taludes.

Deberá presentarse para cada banco de prestamo un aficha técnica que contemple: volumen, tipo, plano de ubicación, descripcripción del entorno, planimetria y altimetria previa a la explotación y posterior al uso

Para el restablecimiento de las áreas de explotación , debera diseñarse las medidas de acuerdo al tipo de restauración mecanica y paisajística.

En caso de que existiese una cubierta de suelo  con contenido vegetal en el área del banco deberá dejarse las semillas de esta cobertura para la posterior revegetalización con las mismas.

Cuando la explotación de bancos de prestamo se hagan cerca de los cursos de agua, estas deberan quedar agias abajo de las tomas de agua para acueducto o en caso obligado a una distancia mínima de 1 km de ellas.

El equipo de excavación en estos casos es tipo mecanico de retroexcavadora y volqueta

El abandono de este frente deberá realizarse la restauración formados por diques esterados.

8.3.4 Control de erosión en el Derecho de vía y áreas críticas

Los trabajos de control de erosión serán realizados dentro del derecho de vía de la carretera y en áreas críticas afectadas por la construcción misma. Para el control se preeveran tres tipos de obra:

Mulching: consiste en la extensión de material orgánico en descomposición sobre terrenos expuestos a erosión eólica, por encontrarse descubiertos por largos períodos de tiempo y para evitar el impacto de las gotas de lluvia en sectores críticos. Su instalación se debe realizar en sectores con pendientes no mas de 15%.

Fajinas: son elementos cilíndricos de material vegetal amarrado, los mismos que sostienen el ,material que se desliza,por efecto de escurrimmiento de agua, en sectores con pendientes pronuinciadas entre 20-30%, evitando de esta manera la erosión hídrica.

Control de cárcavas: es necesario para estas la implementación de diques, instalados dentro de las mismas. Cuando las carcavas son demasiado profundas puede hacerse rellenos con sacos de suelo cemento.

8.3.5 Revegetalización de taludes

A fin de evitar la erosión de los taludes de corte, se preve la revegetalización de los mismos, si estos tienen una inclinación de 1h:1v y 1h: 1/2v, si los taludes se realizan en suelo, aquello de roca solo se les retirará el material suelto que quede sobre la superficie y se amarrarán con anclajes profundos en caso de que tengan el riesgo de reventar por penetración de agua en las grietas (conocidos como huaycos), si el riesgo de causar accidentes es muy alto.

8.3.6 Barreras aislantes de ruido

Las barreras aislantes de ruido tienen la finalidad deproteger a la población asentada cerca de la vía y a las fuentes del ruido, de evitar efectos perjudiciales por causas de estos. Estos comprende:

1. Camellones de tierra

2. Barreras vivas altas

8.3.7 Protección contra el polvo

Para la protección de los habitantes de el polvo excesivo, causado por las actividades de la construcción, se prevee la instalación de cortinas de Yute, que serán instaladas alrededor de las viviendas que se encuentran en las proximidades (hasta 20 ml) de los bancos de préstamo, plantas trituradoras y clasificadoras, o todo sitio que produzca polvo como resultado de las actividades propias de la construcción.

8.3.8 Señalización por tramos

A lo largo de los tramos de vía se deberá implementar una serie de señales informativas, restrictivas y preventivas de tipo ambiental.

Cerca de fuentes y/o cruces de agua: Prohibido lavar vehículos, prohibido pescar, prohibido tirar aceites o lubricantes, prohibido tirar basuras.

Cerca de centro poblados: zona poblada, prohibido tocar la bocina, circular a 30 km/h.

Ingreso de canteras, plantas y campamentos

Cerca de centros poblados y con servicios hospitalarios o escuela cerca: Sevicios hospitalarios, zona escolar.

Cerca de áreas de reserva o bosques: prohibido cazar, prohibido extraer maderas, prohibido quema de basuras.

Indicar además los desvios a distritos, paso de animales en la vía

Estas señales deberán ser colocadas a 20 m y 100 m, antes de desvio, ingresos a áreas de servicio o campamentos, canteras y botaderos, de centros poblados, paso de animales, a 20 m en cruces  o fuentes de agua, áreas de reserva.

8.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAs

Está orientado a  promover acciones tendentes a potenciar los impactos positivos; prevenir, mitigar o compensar los impactos negativos o incentivar programas de desarrollo centrados en el hombre y en la satisfacción de sus necesidades básicas. Este deberá ser concertado con las autoridades y representantes de la población.

Los programas adendos serán:

8.4.1 Programa de comunicación e información comunitaria

Los objetivos son:

• Establecer contacto entre representantes de la empresa y las autoridades locales, con el proposito de informar, consultar, absolver todas aquellas dudas que puedan emerger en la ejecución del proyecto.

• Evitar la presencia de tensiones, conflictos o desinteligencias entre personeros de las empresas contratistas y los representantes locales que puedan obstaculizar el normal desarrollo de las obras.

Los beneficiarios serán todas las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia.

Las actividades a desarrollarse serán:

1. Edición de boletín informativo

2. Notificación de entrada – contacto con las autoridades antes de iniciar las obras

3. Notificación pública a través de medios de comunicación masiva y periódica del avance de la construcción

4. Notificación de salida –reuniones con autoridades y representantes locales a fin de informar la culminación de las obras

5. Conformar la Veeduría Ciudadan a través del voto, por parte de los pobladores,y que no tengan al momento algún puesto público o de representación comunitaria legal

6. Mecanismo de información de y hacia los pobladores acerca de particularidades de la construcción y posibles faltas por  parte de los contratistas.

7. Buzón de quejas

8.4.2 Programa de educación ambiental y vial (para residentes locales y para trabajadores de las empresas contratistas)

Este programa se divide en dos subprogramas que son:

1. Educación vial para residentes locales: Los objetivos específicos son:

• Informar a los habitantes del lugar acerca de las obras de ingeniería introducidas en el diseño de la carretera a fín de evitar accidentes.

.  Concientizar a la población acerca de los comportamientos de riesgo que es necesario evitar y de las normas y reglamentos de tránsito existentes para organizar el tráfico en una carretera internacional.

Los beneficiarios de este subprograma serán las autoridades y residentes locales, que se encuentran en el área de influencia directa.

Las actividades que deberán llevarse a cabo serán:

• Realización de exposiciones participativas en los centros poblados más importantes de cada tramo en estudio.

• Organización de un Taller participativo sobre Normas y Reglamentos de Tránsito de Carreteras Inrternacionales.

2. Educación ambiental para trabajadores de las empresas contratistas: Los objetivos espécificos del programa son los siguientes:

• Dar a conocer a los trabajadores contratados para la rehabilitación de la vía, acerca de las actividades que potencialmente pueden producir impactos sobre los recursos físicos, biológicos y sociales.

• Informar sobre las áreas sensibles a los impactos, ya identificados en el EEIA.

• Capacitar a los trabajadores sobre las normas ambientales de la legislación ambiental que regulan la intervención sobre los recursos naturales.

Los beneficiarios del programa serán los trabajadores y empleados de las empresas contratistas.

Las actividades que se deben llevar a cabo son:

1. Boletín informativo de divulgación comunitaria, para que los trabajadores estén bien informados de las actividades que comprenden el proyecto.

2. Talleres participativos sobres los siguientes temas:

- Impactos potenciales que pueden producir las actividades desarrolladas con el proyecto

- Medidadas para evitar o mitigar impactos sobre los recursos naturales y sociales

- Normas Ambientales del Perú que reglamentan la intervención sobre los recursos naturales

- Incentivo o estimulo al personal que se destaque en el cumplimiento de las normas vigentes

- Sanciones que se llevarán a cabo por el incumplimientos de las normas ambientales establecidas en el EEIA.

8.4.3 Programa de preservación arqueológica

En la zona en estudio se encuentran a lo largo del proyecto diferentes sitios de importancia arqueológica, como son las Ruinas de Kuelap cerca de la ciudad de Chachapoyas, Patajaen, en San Martín y otros sitios donde se encuentran petroglifos y pictográfias.

La actividad a desarrollars en este programa tendrá como objetivo rescatar, preservar y estudiar los restos arqueológicos que pudieran hallarse durante las obras.

8.4.4 Programa de apoyo a la comercialización de productos agropecuarios

Los objetivos  de este programa son:

• Potenciar el impacto positivode proyecto sobre la producción agropecuaria.

• Informar a los productores acerca de los mercados potenciales existentes para los productos locales y sobre las normas existentes para la exportación de estosproductos.

• Informar a los residentes locales acerca de las especies silvestres que están en peligro de xtinción y que por lo tanto está prohibida su comercializaxión, asi como las consecuencias legales y ambientale  de estos actos.

Los beneficiarios de este programa serán los pobladores del área de influencia directa de la carretera.

Las actividades a desarrollarse como parte del plan son:

1. Diagnóstico de necesidades de capacitación

2. Diseño y elaboración de un programa de capacitación  para la comercializaciónb de productos agropecuarios

3. Implementación del programa

4. Seguimiento

8.4.5 Programa de apoyo  a la planificación urbana

El impacto de inducir la creación de nuevas poblaciones, es menor puesto que la obra no tiene como fín abrir caminos nuevos,pero es de importancia para la región la planificación y construcción organizada de sus poblaciones hacia el futuro.

El objetivo principal en este aspecto es apoyar a las alcaldías y entidades en la elaboración de planes maestros de desarrollo urbano.

La actividades a desarrollar serán:

1. Elaboración y entrega de un plan de desarrollo urbano maestro base.

2. Diseño de mercado campesinos, como alternativa de solución conjunta, a las afectaciones económicas dadas en el proyecto.

8.4.6 Organización y gestión del plan de relaciones comunitarias

El objetivo de este programa, es de conformar una organización integrada por las autoridades locales (representate de la alcaldía) de los centros poblados localizados en el área de influencia directa, los veedores ciudadanos, un representante de la PRT, un representante de la PERT, un representante de la Supervisión Ambiental y dos profesionales para cada tramo estudiado por parte del PERT en las áreas social y económista o agrónomo, secretaria y chofer que oriente y gestione El Plan de Indemnización y Reasentamientos Humanos y haga frente a las actividades desarrolladas en él.

8.5 PLAN DE INDEMNIZACIONES Y REASENTAMIENTOS HUMANOS

Para los reasentamientos que se lleven a cabo  a lo largo del proyecto, se darán a continuación unos lineamientos de acuerdo a una evaluación y valoración previa de la propiedad afectada y concertación previa con el afectado.

De acuerdo a  los resultados pueden darse diferentes  soluciones, que se explican a continuación:

1. Expropiación con indemnización: pago en efectivo a una persona o familia que dispone con capacidad de gestión suficiente para emprende la busqueda de una nueva vivienda.

2. Retroceso con acompañamiento: cuando queda terreno viable para la construcción de una nueva vivienda y la familia o persona recibe acompañamiento en la restitución de la vivienda.

3. Reasentamiento con acompañamiento: cuando no queda terreno viable en la propiedad y es necesario construi vivienda en otro sitio y proceder al traslado, el acceso de servicios está garantizado. Puede ser individual o masivo.

En los tramos afectados se observan en Tramo Ingenio – Chachapoyas: el km 37+450, centro poblado San Lorenzo km 46+300, en zona de Aucayacu km 27+600 del tramo Juanjui – Tingomaría, en el tramo Tarapoto –Yurimaguas entre el km 13 y 13+200, afectación de viviendas, en el poblado de Buenos Aires km 45, del tramo Tarapoto – Juanjui afectación de viviendas (Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Regional, Registro Fotográfico Tomo II, Visa-Sotecni SPA, 1998)

8.5.1 Afectaciones Económicas

En general a las personas o familias que desarrollan actividades económicas a la orilla de la carretera y en los centro poblados,las actividades son variadas, son quioscos, tiendas de abarrotes,pensiones, sitios de lubricantes, restaurantes, etc.

Estas personas pueden verse afectadas y se plantea lo siguiente:

Solución individual: se otorga un monto de compensación por pérdida económica equivalente a la cantidad de dinero que recibe mensualmente y durante seis meses, tiempo que llevaría al afectado a reiniciar su actividad en otro sitio.

8.5.3  Programa de indemnización a 
predios agrícolas

Dentro de las afectaciones a los predios, por los trabajos de ampliación de la carretera, se encuentran  superficie cultivada.  Debe realizar un programa para estimarse el costo de la indemnización de los predios agícolas afectados

.

Algunas de los pasos a seguir en este programa son:

1. Determinar la cantidad y calidad de las tierras afectadas por la ampliación de la plataforma y/o variante a realizar.

2. Establecer parámetro técnicos para el cálculo de las indemnizaciones por las afectaciones agrícolas ocasionadospor la construcción.

• defimnir los lineamientos para determinar los costos de de la indemnización de los predios agrícolas afectados

8.6 Relación con población L INDÍGENA

En el área de influencia directa de los tramos estudiados no se localizan asentamientos indígenas que deban ser protegidos por actividades realizadas por el proyecto, puesto que aunque la población tiene origen indígena, ya esta se ha ido agrupando en comunidades campesinas y a pérdido parte de sus costumbres y se ha ido amoldando a la forma de vida de la sociedad actual.

Referencias bibliuográficas:

Andin botanical Information System (abis). 1999. WWW.sacha.org, http://cluster.interaccess.com/-mddillon/abis/en

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro (cites). 1999. www.wcmc.org.uk /CITES/

Noss, R.F. 1987. Corridors in real landscapes: a reply to Simberloff and Cox. In: Conservation Biology  Vol 1(2):159-164.

Ortíz-Quijano, R. 1992. Modelos de extinción y fragmentación de hábitats. En:  G. Halffter (compilador). La diversidad biológica de iberoamérica I. Acta zoológica Mexicana.  Vol especial. CYTED-D. México. PP: 25-38.

Pulgar Vidal, J. 1996. Geografía del Perú, las ocho regiones naturales, la regionalización transversal, la sabiduría ecológica tradicional. Decima edición. Promoción Editorial Inca S.A., Lima, Perú. 302 pp.

Sagástegui-Alva, A., M. O. Dillon., I. Sánchez-Vega., S. Leiva-González., P. Lezama-Asencio. 1999. Diversidad florística del Norte del Perú. WWW.sacha.org , http://cluster.interaccess.com/-mddillon/abis/en

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 1999. www.uicn.org/

Visa consultores S.A. & Sotecni S.p.A., asociados. 1998. Estudio de factibilidad económica y de impacto ambiental, contrato No. 407-98-MTC/15.02.PERT.02; tramos Ingeno-Chachapoyas, Chamaya-Jaén-san Ignacio-Río Canchis, Tarapoto-Juanjuí. Lima, Perú. Informe final y borradores.

Arbeitsgruppe Ökotourismus. Ökotourismus als Instrument des Naturschutzes? Möglichkeiten zur Erhöhungder Attraktivität von Naturschutzvorhaben. Forschungsberichte des BMZ, Bd116, Weltforum Verlag, Köln 1995.

Ellenberg, Ludwig, et. al.: Ökotourismus, Reisen zwischen Ökonomie und Ökologie, Heidelberg 1997.

South American Handbook, Trade & Travel Publications Ltd, 1995, London

Wolf, Klaus y Jurczek, Peter: Geographie der Freizeit und des Tourismus, Stuttgart 1986

Internet:

http://www.promperu.gob.pe

http://www.mitinci.gob.pe

http://rumbosperu.com/ecologyhomees.htm

http://rumbosperu.com/articles/10-42-unknowntarpotoes.htm

Corparacieon Andina de Fomento -CAF y Conservation International - CI. CONDOR Herramienta de Análisis Regional para el Desarrollo Sostenible, 1997.

Instituto Geográfico Nacional. Atlas del Perú, 1989.

Notas

En Las tblas del Anexo 2, La referenciación utilizada es:

eeiar: Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Regional (Tomo I y TomoII)

efe: Estudio de Factibilidad Económica (Tramo correspondiente)

eia: Estudio de Impacto Ambiental (Tramo correspondiente)